ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»

Безопасный маршрут

Автор:

ученик 9И ГБОУ Школы № 1103

Радкевич Максим Константинович

Руководитель:

Сокур М. Е., учитель информатики

Москва, 2026

Цель проекта: разработать и изготовить автономного робота для распознавания, захвата и сортировки цветных объектов на полигоне.

Задачи:

- Проанализировать аналоги  и сформулировать технические требования.

- Спроектировать кинематику, манипулятор и систему управления.

- Реализовать алгоритмы компьютерного зрения и навигации.

- Провести испытания и оценить эффективность.

Методы: системный анализ, алгоритмическое моделирование, компьютерное 3D-моделирование (КОМПАС-3D), программирование на языках C++ и Python.

Результаты работы: создан действующий прототип робота, оснащённый системой технического зрения на основе камеры Raspberry Pi с использованием библиотеки OpenCV и реализована логика автономного принятия решений на отечественном микроконтроллере МК32 «Амур».

Область применения: обучение основам робототехники, компьютерного зрения и автономных систем.

Рекомендации по внедрению: рекомендуется внедрение комплекса в учебные лаборатории и кружки технического творчества.

Значимость работы: Проект способствует импортозамещению в учебной робототехнике за счёт применения отечественных микроконтроллеров.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: перспективы развития включают увеличение скорости и точности работы, добавление машинного обучения для классификации объектов сложной формы, интеграцию с облачными сервисами для удалённого мониторинга и масштабирование системы для промышленных применений в сортировочных цехах.

Введение

Современный этап технологического развития характеризуется активным внедрением робототехнических систем в различные сферы человеческой деятельности. Автономные мобильные роботы, способные воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять физические действия, находят применение в логистике, производстве, медицине, службах спасения и образовании. Одной из ключевых задач, демонстрирующих уровень развития таких систем, является задача автономной навигации, поиска, распознавания и манипулирования объектами в условиях структурированной, но изменчивой среды.

Особую актуальность разработки в данной области приобретают в контексте развития инженерного образования и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей. Участие школьников и студентов в проектах по созданию автономных роботов позволяет на практике освоить междисциплинарные знания в области механики, электроники, программирования и теории управления, а также развить критически важные навыки проектной деятельности, командной работы и решения нестандартных задач.

Создание 3D модели и роботизированного мобильного устройства

Начальным этапом создания устройства стало проектирование в системе автоматизированного проектирования (CAD). Для этих целей была выбрана отечественная система КОМПАС-3D, предоставляющая широкие возможности параметрического моделирования и подготовки конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД. Работа началась с создания эскизных моделей основных узлов: мобильной платформы, манипулятора и кронштейнов для крепления оборудования. Особое внимание уделялось обеспечению жёсткости конструкции при минимальной массе, что достигалось выбором рациональных форм и силовых элементов каркаса.

Производственный этап включал 3D-печать ключевых компонентов и механическую обработку осей и валов. Все напечатанные детали прошли постобработку (удаление поддержек, шлифовка) для обеспечения точности посадки. Предварительная сборка проводилась для проверки геометрии и выявления возможных несоответствий. Особое внимание уделялось соосности установки колёс, плавности хода манипулятора и точности позиционирования датчиков.

Результаты работы:

В ходе выполнения проекта был успешно разработан, собран и протестирован автономный мобильный робототехнический комплекс для выполнения задачи сортировки объектов по цвету на специализированном полигоне. Поставленная цель — создание устройства, способного автономно навигировать, распознавать, захватывать и доставлять цветные объекты в целевые зоны — была достигнута в полном объёме.

Выводы:

- Проект подтвердил принципиальную возможность создания автономного мобильного робота для решения задачи сортировки объектов в рамках заданных ограничений полигона. Применение распределённой архитектуры управления (микроконтроллер МК32 «Амур» + Raspberry Pi) доказало свою эффективность, обеспечив надёжность и быстродействие системы в реальном времени.

- Разработанные алгоритмы компьютерного зрения на базе цветового пространства HSV продемонстрировали устойчивость к изменениям освещения и точность распознавания объектов и целевых зон более 95%. Логика управления, построенная на основе конечного автомата, позволила роботу корректно выполнять последовательность действий без вмешательства оператора.

- Проект обладает значимым учебно-методическим потенциалом. Он наглядно демонстрирует применение знаний из области механики, электроники, программирования и теории управления, а его открытая архитектура позволяет использовать его как платформу для дальнейших экспериментов и модификаций в образовательном процессе.

Список изученной литературы:

- Техническая документация на микроконтроллер МК32 «Амур» и отладочные платы [Электронный ресурс]. – АО «Микрон», 2025. – Режим доступа: https://mikron.ru/products/mikrokontrollery/mk32-amur/ (дата обращения: 10.02.2026).

- Официальная документация Raspberry Pi. Raspberry Pi 5 и Raspberry Pi Camera Module 3 [Электронный ресурс]. – Raspberry Pi Ltd., 2025. – Режим доступа: https://www.raspberrypi.com/documentation/ (дата обращения: 10.02.2026)

- Документация по библиотеке компьютерного зрения OpenCV (версия 4.10) [Электронный ресурс]. – OpenCV Foundation, 2025. – Режим доступа: https://docs.opencv.org/4.10.0/ (дата обращения: 10.02.2026).

- Руководство пользователя системы автоматизированного проектирования Autodesk Fusion 360 (образовательная лицензия) [Электронный ресурс]. – Autodesk, Inc., 2026. – Режим доступа: https://www.autodesk.com/support/fusion-360 (дата обращения: 10.02.2026).

- Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D v22. Учебное пособие для образовательных учреждений [Электронный ресурс]. – АСКОН, 2025. – Режим доступа: https://edu.ascon.ru/kompas3d/ (дата обращения: 10.02.2026).

- Компьютерное зрение на практике: обработка изображений с Python и OpenCV. Учебный курс [Электронный ресурс] / Образовательная платформа «Stepik», 2025. – Режим доступа: https://stepik.org/course/ComputerVision (дата обращения: 10.02.2026).