Интерактивный кубик для чтения

Реферат

Пояснительная записка изложена на 7 страницах, содержит 0 рисунков, 0 таблиц, 3 источника, 0 приложений.

Ключевые слова: интерактивное электронное устройство, контроль времени чтения, мотивация чтения школьников, микроконтроллер ESP8266, программно-аппаратный комплекс, визуальная обратная связь, светодиодная индикация, мобильное приложение, беспроводная связь Wi-Fi, прототипирование, инженерный проект, образовательные технологии чтение, электронное изделие, программирование, визуализация.

Объект разработки — электронное устройство для увеличения времени чтения детьми.

Цель работы — изучить снижение интереса к чтению у школьников и разработать устройство, повышающее концентрацию внимания во время чтения.

В работе использовались анализ научных источников и аналогов, анкетирование, наблюдение, конструирование в КОМПАС-3D, изготовление компонентов методом 3D-печати и программирование приложения в Xcode и микроконтроллерных устройств в среде Arduino IDE.

Результаты: выявлено негативное влияние снижения чтения на внимание и мышление; создан прототип интерактивного кубика с визуальным контролем времени чтения.

Новизна заключается в объединении интерактивного устройства с мобильным приложением.

Область применения: библиотеки и домашние условия.

Экономическая значимость: низкая стоимость и высокая эффективность.

Содержание:

—

Введение

В современном обществе наблюдается устойчивая тенденция снижения интереса детей к чтению. Одной из причин данной проблемы является отсутствие навыков самостоятельного контроля времени чтения, а также недостаток наглядной и эмоциональной обратной связи, способствующей поддержанию мотивации. В результате чтение становится менее эффективным и менее привлекательным для ребёнка.

В то же время электронные устройства, которые зачастую рассматриваются как отвлекающий фактор, при грамотном использовании могут выступать средством мотивации и повышения концентрации внимания. В связи с этим разработка интерактивного электронного устройства, позволяющего контролировать и визуализировать процесс чтения, является актуальной задачей.

1. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП

1.1 Актуальность проекта

Актуальной проблемой современного общества является снижение интереса детей к чтению. Согласно исследованию Mediascope за 2023 год, с возрастом доля детей, регулярно читающих книги, заметно снижается: от 81 % среди детей 9–11 лет до 64 % среди подростков 16–17 лет [1].

Многочисленные исследования подтверждают положительное влияние чтения на развитие ребёнка: чтение улучшает концентрацию внимания, стимулирует творческое мышление, расширяет кругозор, развивает коммуникативные навыки и способствует формированию уверенности в себе [2]. Кроме того, процесс чтения активизирует области мозга, отвечающие за язык, зрение, память и управление вниманием [3].

Таким образом, разработка устройства, способствующего формированию привычки регулярного чтения, является социально значимой и актуальной задачей.

1.2 Цель и задачи проекта

Цель проекта (КТЗ):

Разработка конструкции и изготовление интерактивного электронного кубика для контроля времени чтения школьников.

Задачи проекта:

- проанализировать существующие аналоги устройств и программ для контроля времени чтения;

- выявить требования к проектируемому изделию с учётом потребностей целевой аудитории;

- разработать конструкцию устройства;

- подобрать материалы и электронные компоненты;

- разработать электрическую схему;

- изготовить и собрать устройство;

- разработать программное обеспечение микроконтроллера;

- разработать мобильное приложение;

- провести тестирование изделия.

1.3 Анализ аналогов

В рамках исследования были рассмотрены следующие аналоги:

- таймеры и электронные часы для контроля времени;

- мобильные приложения для чтения;

- электронные обучающие игрушки.

Анализ показал, что большинство аналогов обладают рядом недостатков:

- отсутствует физическая форма, ориентированная на детскую аудиторию;

- отсутствует эмоциональная визуальная обратная связь;

- сложный интерфейс отвлекает от процесса чтения.

Для выявления спроса было проведено анкетирование среди школьников младших классов и их родителей. Результаты показали, что дети положительно воспринимают игровые и световые элементы, а родители заинтересованы в средствах ненавязчивого контроля времени чтения.

На основе анализа были сформулированы требования к изделию:

- простота использования;

- наглядная визуальная индикация;

- безопасность;

- минимальное отвлечение от чтения;

- возможность контроля со стороны родителей.

2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

| № п/п | Операция | Эскиз | Инструменты и приспособле |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхняя и нижняя грани куба |  |  |  |
| 1 | Создание детали |  | КОМПАС-3D |
| 2 | Сохранение файлов в формате STL |  | КОМПАС-3D |
| 3 | Размещение в слайсере |  | UltiMaker Cura |
| 4 | Сохранение файлов в GCODE |  | UltiMaker Cura |
| 5 | Загрузка файл GCODE в принтер |  | Флешка |
| 6 | Настройка параметров в принтере |  | 3D принтер |
| 7 | Печать детали |  | 3D принтер |
| 8 | Зачистка |  | Наждачная бумага, тиски |
| Боковые грани куба |  |  |  |
| 9 | Создание 3-D модели |  | КОМПАС-3D |
| 10 | Создание файла dxf |  | КОМПАС-3D |
| 11 | Перенос файла |  | Флешка |
| 12 | Создание чертежа |  | КОМПАС-3D |
| 13 | Загрузка файла dxf |  | Флешка |
| 14 | Фиксация листа |  | Стол станка |
| 15 | Настройка станка |  | Лазерный станок |
| 16 | Лазерная резка |  | Лазерный станок |

2.1 Методы проектирования и дизайнерской проработки

Разработка проектного изделия осуществлялась с использованием методов конструкторского и технологического проектирования. На начальном этапе были сформулированы основные функциональные требования к устройству: компактность, безопасность, наглядная визуальная индикация, минимальное отвлечение пользователя от процесса чтения.

Для выбора формы изделия применялся метод функционально-эстетического анализа. В качестве базовой геометрической формы был выбран куб, так как он обладает устойчивостью, отсутствием острых углов и легко воспринимается детьми младшего школьного возраста. Полупрозрачный корпус обеспечивает равномерное распределение светового потока и усиливает визуальный эффект.

При проектировании использовались элементы алгоритмического подхода к решению технических задач (АРИЗ): была выявлена техническая противоречие — необходимость яркой визуальной обратной связи при одновременном минимальном отвлечении ребёнка от чтения. Противоречие было устранено за счёт применения мягкой цветовой индикации и упрощённых графических символов, не требующих постоянного визуального контроля.

Проектирование корпуса и элементов конструкции выполнено в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, что позволило оптимизировать размеры изделия и подготовить модель для последующего изготовления.

2.2 Выбор материалов и электронных компонентов

Выбор материалов и электронных компонентов осуществлялся на основе критериев безопасности, доступности и энергоэффективности.

Для изготовления корпуса выбран пластик, пригодный для 3D-печати, обладающий достаточной прочностью и экологической безопасностью. Полупрозрачные свойства материала позволяют использовать корпус как элемент светорассеивания.

В качестве управляющего элемента используется микроконтроллер WeMos D1 на базе ESP8266, обеспечивающий возможность беспроводного обмена данными по сети Wi-Fi. Для реализации визуальной обратной связи применяются адресная светодиодная лента WS2812B и светодиодная матрица 8×8 с драйвером MAX7219.

Выбор данных компонентов обусловлен их надёжностью, широкой распространённостью и возможностью программного управления визуальными эффектами.

Рис. 1 Электрическая схема устройства

2.3 Технология изготовления и сборки изделия

Технология изготовления корпуса включает этапы трёхмерного моделирования, подготовки модели к печати и изготовления элементов методом 3D-печати. После печати корпус подвергается механической обработке и сборке.

В процессе изготовления корпуса была применена оригинальная технология светорассеивающего корпуса, заключающаяся в использовании полупрозрачного материала и специальной внутренней компоновки светодиодной ленты. Светодиодная лента размещается по периметру внутреннего объёма куба, что обеспечивает равномерное распределение света по всей поверхности корпуса без необходимости применения дополнительных рассеивателей. Данный приём позволил упростить конструкцию изделия и повысить визуальную наглядность при минимальном количестве компонентов.

Монтаж электронных компонентов осуществляется с использованием пайки и стандартных соединительных элементов. Все компоненты размещаются внутри корпуса с учётом требований электробезопасности и удобства обслуживания.

В процессе сборки производится поэтапная проверка работоспособности отдельных узлов: системы питания, светодиодной индикации и модуля беспроводной связи.

2.4 Алгоритм работы устройства

Алгоритм работы устройства реализован программно и включает следующие этапы:

- Ввод пользователем времени чтения через мобильное приложение.

- Передача данных на устройство по сети Wi-Fi.

- Запуск режима чтения и включение красной цветовой индикации.

- Плавное изменение цвета корпуса от красного к зелёному пропорционально истечению времени.

- Изменение графических символов на светодиодной матрице от грустного к весёлому.

- Завершение режима чтения, подача визуального сигнала и передача результата в мобильное приложение.

В рамках проекта был разработан оригинальный программный продукт для микроконтроллера ESP8266, реализующий алгоритм визуализации процесса чтения. Программа обеспечивает плавное изменение цветовой индикации корпуса от красного к зелёному в зависимости от времени чтения, а также управление отображением графических символов на светодиодной матрице. Алгоритм работы программы разработан автором проекта и адаптирован под поставленные задачи, что позволяет рассматривать программное обеспечение как самостоятельный программный продукт.

2.5 Графическая документация

2.6 Технологическая карта изготовления интерактивного электронного кубика

Изделие: интерактивный электронный кубик для контроля времени чтения

Материал корпуса: пластик для 3D-печати (PLA/ABS)

Тип производства: единичное (прототип)

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

3.1 Эколого-экономическое обоснование

Устройство работает при низком напряжении, что делает его безопасным для эксплуатации. Используемые материалы не представляют опасности для окружающей среды.

Примерная себестоимость устройства составляет 1627 руб. Проект экономически целесообразен и может быть рекомендован к мелкосерийному производству.

3.2 Анализ результатов

Разработанное изделие соответствует требованиям, сформулированным на поисково-исследовательском этапе. По сравнению с существующими аналогами устройство отличается наличием физической формы, визуальной эмоциональной обратной связи и возможностью родительского контроля.

3.3 Перспективы развития

Перспективами развития проекта являются:

- расширение функционала мобильного приложения;

- внедрение системы мотивации и поощрений;

- адаптация устройства для использования в образовательных учреждениях;

- возможность серийного производства

3.4 Патентное исследование и оценка охраноспособности проектного решения

В целях оценки возможности правовой охраны разработанного проектного решения было проведено патентное исследование в открытых источниках информации. Анализ осуществлялся по следующим направлениям: интерактивные устройства для обучения детей, электронные таймеры с визуальной индикацией, обучающие электронные игрушки и устройства с мобильным управлением.

В ходе анализа установлено, что на рынке и в открытых источниках представлены отдельные решения, направленные на контроль времени, а также электронные устройства с визуальной индикацией. Однако большинство существующих разработок не объединяют в себе физическое интерактивное устройство, эмоциональную визуальную обратную связь (изменение цвета корпуса и графических символов) и мобильное приложение для управления и анализа результатов чтения.

Разработанный в рамках проекта интерактивный электронный кубик отличается следующими признаками:

- совмещением цветовой индикации прогресса чтения и графических символов эмоциональной обратной связи;

- использованием формы изделия, ориентированной на детскую аудиторию;

- интеграцией с мобильным приложением для задания времени чтения и ведения статистики;

- применением беспроводного канала связи Wi-Fi для взаимодействия программной и аппаратной частей.

Совокупность указанных признаков позволяет рассматривать разработанное устройство как потенциально охраноспособное техническое решение. Проект может быть в дальнейшем доработан и использован в качестве основы для подачи заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности (полезной модели или программно-аппаратного комплекса).

Заключение

В ходе выполнения проектной работы была достигнута поставленная цель — разработан и изготовлен интерактивный электронный кубик для контроля времени чтения. Все задачи проекта выполнены в полном объёме.

Проект обладает практической значимостью, экономической целесообразностью и может быть использован в образовательной практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

- RBC / РБК. Около 13% читающих детей не осилили за полгода ни одной книги // РБК: технологии и медиа. Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/08/2023/64ef1e139a794739d85ea8d4?utm_source (дата обращения: 25.01.2026).

- Nord Anglia Education. Why is reading important // Nord Anglia Education. Режим доступа: https://www.nordangliaeducation.com/champittet/news/2024/07/08/why-is-reading-important (дата обращения: 25.01.2026).

- Why reading matters // PubMed Central. Режим доступа: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11091959/ (дата обращения: 25.01.2026).