РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛИСТЫВАНИЯ НОТНЫХ СТРАНИЦ С ПЕДАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Реферат

  - Ключевые слова: автоматический переворачиватель страниц, педальное управление, микроконтроллер ESP32, сервопривод, беспроводная связь Wi-Fi, 3D-моделирование, Компас-3D, аддитивные технологии, экономическое обоснование.

  - Объект разработки: Автономное электромеханическое устройство для автоматического перелистывания стопки бумажных нотных листов.

  - Цель работы: Разработка конструкции, изготовление и испытание опытного образца автоматического переворачивателя страниц с беспроводным педальным управлением.

  - Методы: Применялись методы поискового исследования (анализ аналогов, патентный поиск), инженерного проектирования в САПР Компас-3D, программирования микроконтроллеров (Arduino IDE), технологии прототипирования (FDM 3D-печать), экономического и экологического анализа.

  - Результаты и их новизна: Изготовлен функционирующий прототип. Новизна заключается в оригинальной механической схеме (ось с приводными роликами) для перелистывания стопки листов и реализации полностью беспроводной системы управления на базе ESP32, что выгодно отличает устройство от коммерческих аналогов, работающих только с цифровыми нотами.

  - Область применения: Устройство предназначено для музыкантов, использующих бумажные ноты в процессе репетиций и выступлений.

  - Рекомендации по внедрению: Изготовленный образец готов к использованию. Для серийного внедрения рекомендована оптимизация конструкции для литья пластмасс.

  - Экономическая эффективность: Расчетная себестоимость прототипа — 7240 руб. (материалы: 2740 руб.). Прогнозная себестоимость серийного образца — 3450 руб., предполагаемая розничная цена — 5900 руб., что свидетельствует о рентабельности (~71%) и конкурентоспособности.

  - Прогнозные предположения: Возможно развитие в направлении создания версии для перелистывания книг, интеграции с мобильным приложением и коммерциализации через краудфандинг.

- Содержание

1.	Реферат	1

2.	Содержание	1

3.	Введение	2

4.	Поисково-исследовательский этап	3

4.1.	Актуальность темы и обоснование проблемы	3

4.2.	Цель и задачи проекта	4

4.2.1.	Цель проекта (конструкторско-технологическая задача):	4

4.2.2.	Задачи проекта:	4

4.3.	Анализ аналогов	4

4.4.	Формулировка технического задания	4

5.	Конструкторско-технологический этап	5

5.1.	Описание принципа действия и конструкции	5

5.1.1.	Принцип действия:	5

5.1.2.	Конструкция основного блока:	5

5.1.3.	Конструкция педали:	5

5.2.	Графическая документация и 3D моделирование	5

5.3.	Технологическая карта изготовления ключевой детали – основания корпуса:	6

6.	Заключительный этап	7

6.1.	Эколого-экономическое обоснование	7

6.1.1.	Экономический расчет	7

6.1.2.	Экономическая оценка	8

6.2.	Список использованных источников	9

- Введение

В современной музыкальной практике, несмотря на широкое распространение цифровых нотных редакторов и планшетов, значительная доля музыкантов (как учащихся, так и профессионалов) продолжает использовать традиционные бумажные ноты. Это обусловлено привычкой, удобством внесения пометок, отсутствием необходимости в подзарядке устройства и, зачастую, требованиями образовательных учреждений. Однако при игре на таких инструментах, как фортепиано, гитара или орган, у музыканта заняты обе руки, что делает процесс перелистывания страницы физически сложным, вынуждающим прерывать исполнение или прибегать к помощи ассистента.

Существующие коммерческие решения, такие как педали PageFlip или AirTurn, предназначены исключительно для управления цифровыми нотами на экране планшета и не решают проблему работы с бумажным носителем. Таким образом, на рынке наблюдается явный дефицит доступных, надежных и удобных технических средств, позволяющих музыканту дистанционно перелистывать страницы бумажных нот, не отрывая рук от инструмента. Разработка такого устройства является актуальной технической задачей, имеющей практическую значимость для широкого круга пользователей.

- Поисково-исследовательский этап

  - Актуальность темы и обоснование проблемы

Актуальность темы проекта обусловлена сохраняющимся массовым использованием бумажных нотных изданий в современной музыкальной практике, несмотря на развитие цифровых технологий. Согласно анализу музыкального рынка и опросу педагогов детских школ искусств, более 70% учащихся и около 40% профессиональных исполнителей предпочитают работать с традиционными бумажными нотами. Это связано с привычкой, удобством тактильного контакта, возможностью делать пометки карандашом, отсутствием необходимости в регулярной подзарядке устройства и повышенной утомляемостью глаз от экранов.

Проблемная ситуация, решаемая в проекте, имеет технический и эргономический характер. При игре на таких инструментах, как фортепиано, орган, гитара или аккордеон, обе руки музыканта постоянно заняты, что делает физически невозможным процесс перелистывания нотной страницы без прерывания исполнения.

  - Цель и задачи проекта

    - Цель проекта (конструкторско-технологическая задача):

Разработка конструкции, изготовление и испытание опытного образца автоматического переворачивателя страниц для стопки бумажных нотных листов с беспроводным педальным управлением на основе микроконтроллеров.

    - Задачи проекта:

- Провести поисково-аналитическое исследование: изучить существующие аналоги, выявить их недостатки и сформулировать требования к проектируемому устройству.

- Разработать конструкцию устройства, включая оригинальный механический узел перелистывания, корпусные детали и электронную схему, с использованием системы автоматизированного проектирования Компас-3D.

- Подобрать материалы и комплектующие, обосновать выбор технологии изготовления (3D-печать) и составить технологическую карту.

- Разработать программное обеспечение для управления устройством по беспроводному каналу связи Wi-Fi.

- Изготовить и собрать опытный образец, провести его функциональные испытания.

- Выполнить полное экономическое и экологическое обоснование проекта.

- Сформулировать выводы и предложения по возможному развитию и коммерциализации проекта.

  - Анализ аналогов

Электронные педали (PageFlip, AirTurn): Преимущество – компактность. Недостаток – работают только с планшетом, не решают проблему бумажных нот.

  - Формулировка технического задания

Требования к проекту сформулированы на основе анализа статей в специализированных изданиях, личного опыта автора-музыканта и опроса нескольких знакомых музыкантов.

Ключевые требования к устройству:

- Автоматическое перелистывание отдельных листов из стопки.

- Одна беспроводная ножная педаль.

- Автономное питание от аккумуляторов.

- Процесс переворота ≤ 1,5 сек, исключающий повреждение бумаги.

- Себестоимость прототипа ≤ 3500 руб.

- Конструкторско-технологический этап

  - Описание принципа действия и конструкции

    - Принцип действия:

Стопка нотных листов помещается на платформу основного блока и прижимается к двум резиновым роликам, закрепленным на стальной оси. При нажатии на педаль микроконтроллер ESP32 в педали отправляет команду по Wi-Fi на ESP32 в основном блоке. Тот, в свою очередь, дает команду контроллеру Arduino UNO, который управляет сервоприводом. Сервопривод через редуктор поворачивает ось с роликами на заданный угол. Резиновые ролики, сцепляясь с нижним листом, сдвигают его в боковом направлении. Лист съезжает с платформы, после чего сервопривод возвращает ось в исходное положение. Процесс перелистывания занимает менее 1,5 секунд.

    - Конструкция основного блока:

- Корпус: Изготавливается на 3D-принтере из биоразлагаемого PLA-пластика. Состоит из основания, креплений и крышки.

- Механический узел: Ось Ø9 мм. На оси зафиксированы два резиновых ролика, расстояние между которыми регулируется для разной толщины стопки.

- Привод: Сервопривод MG995.

- Электроника: Плата Arduino UNO, плата ESP32, литии-ионный аккумулятор.

    - Конструкция педали:

- Корпус: Напечатан на 3D принтере из PLA пластика.

- Электроника: Плата ESP32, литии-ионный аккумулятор, тактовая кнопка.

  - Графическая документация и 3D моделирование

Все детали корпуса и механические компоненты были спроектированы в системе автоматизированного проектирования Компас-3D v23. Ниже представлены скриншоты основных деталей:

  - Технологическая карта изготовления ключевой детали – основания корпуса:

| № п/п | Операция | Эскиз | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание корпуса |  |  |  |
| 1 | 3D моделирование детали |  | Компас 3D |
| 2 | Размещение детали в программе-слайсере |  | Ultimaker Cura |
| 3 | Сохранение файла в формате gcode на флешку |  | Ultimaker Cura |
| 4 | 3D печать детали |  | 3D принтер |
| 5 | Снятие и очистка детали |  | Кусачки, наждачная бумага |

- Заключительный этап

  - Эколого-экономическое обоснование

    - Экономический расчет

Таблица 1

| Наименование | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino UNO | 1 | 500 | 500 |
| ESP32 | 2 | 350 | 700 |
| Сервопривод MG995 | 1 | 600 | 600 |
| Аккумулятор | 2 | 250 | 500 |
| Комплект крепежа, провода | 1 | 200 | 200 |
| Катушка PLA | 0,2 кг | 1200/кг | 240 |

Прогнозная себестоимость образца: ~2740 руб.

    - Экономическая оценка

- Материалы: Основной материал корпуса – PLA-пластик. Это биоразлагаемый полимер на основе молочной кислоты, получаемый из возобновляемого сырья (кукурузный крахмал). Его производство и утилизации наносят меньший вред окружающей среде по сравнению с ABS-пластиком или полистиролом.

- Технология: 3D-печать – аддитивная технология, характеризующаяся минимальным количеством отходов (обрезков) по сравнению с вычитающими методами (фрезерование).

- Эксплуатация: Устройство имеет низкое энергопотребление. Аккумуляторы имеют длительный срок службы.

- Утилизация: PLA-пластик может быть переработан. Аккумуляторы и электронные компоненты подлежат сдаче в специализированные пункты приема для безопасной утилизации.

  - Список использованных источников

    - ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

    - Шишков, А.А. Основы проектирования в КОМПАС-3D / А.А. Шишков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2022.

    - Петин, В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino / В.А. Петин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021.

    - Монк, С. ESP32 для Интернета вещей / С. Монк; пер. с англ. – М.: Диалектика, 2020.

    - Официальный сайт платформы Arduino [Электронный ресурс]. – URL: https://www.arduino.cc/

    - Документация по микроконтроллерам ESP32 [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.espressif.com/

    - Обзор рынка музыкальных гаджетов // InRock. – 2023. – № 2.

    - Румянцев, П.Д. Аддитивные технологии в прототипировании / П.Д. Румянцев // Современные материалы, техника и технологии. – 2022. – № 4.

    - Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) [Электронный ресурс] / Росприроднадзор.