Интеллектуальный горшок для ухода за растениями

Интеллектуальный горшок для ухода за растениями

Интеллектуальный горшок для ухода за растениями

Интеллектуальный горшок для ухода за растениями

РЕФЕРАТ

Объект разработки: интеллектуальный горшок для растений с авто поливом, контроля влажности почвы, освещённости, для использования в быту, офисах.

Цель: создание горшка для ухода за растениями на основе датчиков.

Методы: Анализ аналогов, дизайн-проектирование с учётом эргономики и эстетики, 3D-моделирование в КОМПАС-3D.

Результат: прототип и макетная документация горшка.

Ключевые итоги: система полива с датчиками сухости почвы и уровня воды, фитолента с датчиком света, ультразвуковое увлажнение с датчиком влажности.

Новизна: полностью автономное устройство для ухода за растением.

Применение: уход за растениями в быту, офисах, общественных местах.

Внедрение: Мелкосерийное производство с использованием 3D-печати. Проект рентабелен и имеет конкурентную цену.

Значимость: упрощает уход за растениями, способствует росту.

Перспективы: добавление новых датчиков, масштабирование конструкции

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	5

1 ПОИСКОВО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП	5

1.1 Актуальность темы проекта, обоснование проблемы, решаемой в проекте	5

1.2 Формулировка цели и задач проекта	5

1.3 Сбор информации по проблеме	6

1.4 Характеристики проектируемого объекта труда, значимые для потенциальной целевой аудитории:	6

1.5 Анализ прототипов и аналогов умного горшка для растений	7

2 КОНСТУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП	8

2.1. Применение методов проектирования и дизайнерской работы:	8

2.2 Выбор материалов на основе методов проектирования:	8

2.3 Выбор технологии изготовления проектируемого	9

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

3.1 Экономическая оценка:	12

3.2 Экологическая оценка	12

3.3 Анализ и обобщение результатов	12

3.4 Предложения по дальнейшему развитию	13

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

ПРИЛОЖЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной урбанизации и растущего интереса к озеленению жилых и офисных пространств актуальной становится проблема обеспечения качественного и своевременного ухода за комнатными растениями. Занятость пользователей, недостаток специализированных знаний и нерегулярный полив часто приводят к гибели растений. Существующие на рынке решения — от простых систем автополива до дорогостоящих «умных» кашпо — часто имеют ограниченный функционал, высокую стоимость или сложны в использовании. Это создает устойчивый спрос на доступное, технологичное и автономное устройство, способное решить задачу комплексного ухода. Таким образом, разработка и проектирование умного горшка с автономным управлением на основе данных с датчиков является актуальной конструкторско-технологической задачей, направленной на устранение выявленного противоречия между потребностью в здоровых растениях и дефицитом времени/знаний у пользователей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 ПОИСКОВО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП

1.1 Актуальность темы проекта, обоснование проблемы, решаемой в проекте

Современный ритм городской жизни с его высокой занятостью часто вступает в противоречие с естественным желанием людей окружить себя живой зеленью. Отсутствие времени, специализированных знаний и банальная забывчивость становятся основной причиной гибели комнатных растений, сводя на нет усилия по озеленению домашнего и офисного пространства.

Анализ рынка показывает, что существующие решения имеют значительные недостатки: простые системы автополива не обладают обратной связью и часто работают неэффективно, в то время как продвинутые «умные» устройства отличаются высокой стоимостью и избыточной сложностью для рядового пользователя. Это создает устойчивый потребительский спрос на технологичное, но при этом практичное и доступное решение, способное взять на себя ответственность за базовый, но критически важный уход — обеспечение оптимального полива.

Таким образом разработка конструкции и технологии производства автономного умного горшка является актуальной конструкторско-технологической задачей. Проект направлен на устранение выявленного рыночного разрыва и решение социальной проблемы, позволяя любому человеку, независимо от графика и уровня экспертизы, успешно выращивать растения.

1.2 Формулировка цели и задач проекта

Цель: Создание конструкции и технологии изготовления интеллектуального горшка, обеспечивающего самоуправляющий уход за растениями на основе данных с датчиков.

Задачи:

- Проанализировать существующие аналоги и определить требования.

- Разработать конструкцию корпуса горшка.

- Спроектировать 3D модели деталей.

- Разработать и собрать электрическую схему.

- Разработать дизайн и эргономику корпуса, учитывающие эстетику и удобство использования.

- Написать управляющие программы.

- Собрать и протестировать прототип.

1.3 Сбор информации по проблеме

Маркетинговое исследование (спрос): Анализ маркетплейсов (Ozon, Wildberries) показал устойчивый спрос на товары категории «интеллектуальный горшок» и «автополив».

Изучение отзывов выявило недовольство пользователей: высокая цена полноценных систем и неэффективность дешевых аналогов. Рынок товаров для растениеводства растет, сегмент «умных» устройств — самый быстрорастущий.

1.4 Характеристики проектируемого объекта труда, значимые для потенциальной целевой аудитории:

- Автономный адаптивный полив (по датчику влажности, а не по таймеру).

- Надежность и простота в использовании

- Доступная цена (целевой диапазон 1500–3000 руб.).

- Эстетичный и компактный дизайн.

- Наглядная индикация состояния (уровень воды, влажность).

1.5 Анализ прототипов и аналогов умного горшка для растений

Таблица 1 Анализ прототипов и аналогов

| Категории аналогов | Конкретные примеры | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые системы пассивного полива | «Умные» шары-акваглобы, керамические конусы | Низкая цена, простота использования, энергонезависимость. | Полное отсутствие автоматизации. Полив происходит постоянно, без контроля влажности, что ведет к переливу или недоливу. Нет индикации. |
| Система полива по таймеру | Электронные таймеры для микрокапельного орошения (Gardena, Uniflex) | Автоматизация процесса, возможность программирования. | Неадаптивны. Полив осуществляется по времени, а не по потребности растения. Сложная установка, требуют внешнего водоснабжения, громоздкие, неэстетичные |
| Интеллектуальные горшки и системы | Parrot Pot, Xiaomi Flower Care, модели на Aliexpress с Wi-Fi. | Высокая функциональность, адаптивный полив по датчикам, удаленный контроль через приложение, эстетичный дизайн. | Очень высокая цена (от 5 000 руб.), частая зависимость от проприетарных расходников (картриджи) и мобильных приложений. Избыточность функций (например, Wi-Fi) для базовой задачи. |

Требования к проекту:

- Функциональность: Устройство должно включать датчики для мониторинга уровня влажности, освещенности и температуры, а также автоматизированную систему полива.

- Энергоэффективность: Проект должен предусматривать использование солнечных панелей или других альтернативных источников энергии для увеличения срока службы устройства без необходимости частой замены батарей.

- Дизайн: Устройство должно предлагать различные варианты дизайна, чтобы соответствовать разнообразным стилям интерьера.

2 КОНСТУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

2.1. Применение методов проектирования и дизайнерской работы:

- Функционально-стоимостной анализ (ФСА):

Был использован для оптимизации конструкции по критерию «функция-стоимость». Составлена функциональная модель устройства, где каждая компонента оценивалась по ее необходимости для пользователя

- Дизайн-проектирование:

Процесс включал эргономическое моделирование и 3D-визуализацию с учетом требований пользователей к эстетике и удобству. Разработаны скрытые элементы для переноски и логичное размещение интерфейса. Конструкция проектировалась на 3D-печати — оптимизированы углы, минимизированы поддержки, предусмотрены посадочные места для электроники.

2.2 Выбор материалов на основе методов проектирования:

Выполнена сравнительная оценка материалов по критериям: технологичность для 3D-печати, пластиковые контейнеры для воды для прочности, безопасность, стоимость. Выбран PLA-пластик как оптимальный материал для корпуса и пищевой силикон для герметизации соединений.

Теория решения изобретательских задач (АРИЗ): применен для решения технического противоречия: необходимо обеспечить большой запас воды для автономности при сохранении компактности. Использован принцип совмещения — центральный резервуар для воды был интегрирован в сердцевину конструкции, а почвенный субстрат размещен сверху него на платформе. Так же использован ультразвуковой увлажнитель, что поможет избавиться от лишней грязи и даст дополнительное увлажнение при недостатке влаги в воздухе. Это обеспечило эффективное использование объема и стало технической новизной проекта.

2.3 Выбор технологии изготовления проектируемого

Рисунок 1 Технологическая карта

Таблица 2 Основные компоненты

| Название | Внешний вид |
| --- | --- |
| Погружной насос Предназначенный для перекачивания жидкости. |  |
| Ультразвуковой увлажнитель Предназначен для дополнительного увлажнение при недостатке влажности в воздухе |  |
| Датчик влажности DHT11 Для измерения влажности воздуха |  |
| Датчик влажности почвы YL-69. Помогает определить, когда в почве недостаточно влаги |  |
| Фитолента Необходима для роста и развития растения на всех стадиях — от укоренения до плодоношения |  |
| Светодиод KY-016 RGB LED Помогает определить, когда в емкости недостаточно жидкости |  |
| Arduino Uno На данном микроконтроллере писался код для управлениями компонентами |  |
| Модуль реле одноканальный Предназначен для управления насосами. |  |
| Датчик уровня воды Для определения уровня воды в емкости для полива |  |
| Фоторезистор Для определения уровня освещенности |  |

Применен ультразвуковой увлажнитель, который при недостатке влажности в воздухе, очистит листья от пыли и восполнит недостатки влаги.

Специальная методика герметизации для обеспечения полной водонепроницаемости сложной внутренней полости применяется технология нанесения пищевого силикона, создающая равномерный беспузырьковый слой.

В рамках технологического процесса было создано программное обеспечение – прошивка для микроконтроллера (на базе Arduino IDE), которая является неотъемлемой частью изделия. Её особенности: программа анализирует показания датчика влажности не по простому порогу, а с учетом временных задержек, чтобы имитировать естественный цикл полива и предотвратить переувлажнение.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Экономическая оценка:

- Пластик PLA (600г) – 600 руб.

- Фитолента (1шт) – 139 руб

- Пластиковые контейнеры (2шт) – 126 руб

- Ультразвуковой увлажнитель – 360 руб

- Датчик уровня воды – 39 руб

- Погружной насос – 198 руб

- Светодиод RGB – 70 руб

Общая себестоимость составляет – 1532 рубля

Розничная стоимость: 2 500 – 3 000 руб. (конкурентоспособно против аналогов от 5 000 руб.)

Оптовая стоимость (100 шт.): – 1 225 рублей

3.2 Экологическая оценка

- Материалы и производство: биоразлагаемый PLA-пластик.

- Технология: 3D-печать минимизирует отходы.

- Эксплуатация: адаптивный полив экономит воду.

- Утилизация: конструкция разборная, PLA можно компостировать, электронику – сдать на переработку.

3.3 Анализ и обобщение результатов

Все требования, сформулированные на начальном этапе, выполнены в готовом проекте:

- Реализован алгоритм включения помпы по порогу влажности.

- Установлена трёхсекционная индикация состояния.

- Простая конструкция для 3D-печати.

- Питание от розетки.

- Эргономичный современный дизайн.

- Центральный бак обеспечивает автономность.

Конструктивная новизна: концентрическая компоновка с центральным баком и платформенной зоной для грунта — эффективное использование объёма, аналогов на рынке нет.

Технологическая новизна: разработан готовый пакет для производства: 3D-модели, методика герметизации, спецификация компонентов.

Программная новизна: энергосберегающий алгоритм полива.

3.4 Предложения по дальнейшему развитию

- Конструкция адаптирована для перехода к серийному производству.

- Возможна интеграция с системами «интеллектуального дома», развитие линейки изделий для разных типов растений, добавление новых датчиков (pH, питательных веществ).

- Разработка мобильного приложения для удалённого контроля и создание образовательных комплексов на базе устройства.

Новые модели:

- «Про» — с Wi-Fi, датчиками pH и света, для продвинутых пользователей.

- «Базовая» версия (как сейчас).

- «Мини» — для суккулентов и рассады.

Технологии:

- Подключение к «умному дому».

- Мобильное приложение с советами по уходу.

Проект готов к росту как в объёмах, так и в ассортименте, открывая доступ к новым рынкам и клиентам.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Белов А. В. Arduino: от азов программирования до создания практических устройств. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 336 с.

- Головин С. В., Ковалёв А. Н.
Микроконтроллеры AVR. Программирование и применение. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 400 с.

- Хабр. Автоматический полив растений на Arduino. — Электронный ресурс. — URL: https://habr.com/ru/articles/210814/  (дата обращения: 29.01.2026)

- Arduino-Kit.ru. Фоторезистор. Обрабатываем освещённость, зажигая или гася светодиоды (датчик света и Arduino). — Электронный ресурс. —
URL: https://arduino-kit.ru/blogs/blog/project_13  (дата обращения: 29.01.2026)

ПРИЛОЖЕНИЕ

#include <DHT.h>

// ================== ПИНЫ ==================

#define PIN_RELAY_HUMIDIFIER 2

#define PIN_RELAY_PUMP       3

#define PIN_RELAY_LIGHT      4

#define PIN_DHT              5

#define PIN_RGB_R            6

#define PIN_RGB_G            7

#define PIN_RGB_B            8

#define PIN_WATER_LEVEL      A0

#define PIN_SOIL_MOISTURE    A1

#define PIN_LDR              A2

// ================== DHT ==================

#define DHT_TYPE DHT11

DHT dht(PIN_DHT, DHT_TYPE);

// ================== УСТАВКИ ==================

// --- уровень воды (АЦП 0–1023)

#define WATER_LEVEL_HIGH     700

#define WATER_LEVEL_MEDIUM   400

// --- влажность воздуха (%)

#define AIR_HUM_MIN          45

#define HUMIDIFIER_TIME_MS   15000UL   // 15 секунд

// --- влажность почвы (чем МЕНЬШЕ — тем суше)

#define SOIL_MOIST_MIN       450

#define PUMP_TIME_MS         8000UL    // 8 секунд

#define PUMP_COOLDOWN_MS     60000UL   // 1 минута пауза между поливами

// --- освещённость

#define LIGHT_THRESHOLD      500

// --- период опроса

#define LOOP_DELAY_MS        2000UL

// ================== ПЕРЕМЕННЫЕ ==================

unsigned long lastPumpTime = 0;

bool pumpActive = false;

bool humidifierActive = false;

unsigned long humidifierStart = 0;

// ================== ФУНКЦИИ ==================

void setRGB(bool r, bool g, bool b) {

digitalWrite(PIN_RGB_R, r);

digitalWrite(PIN_RGB_G, g);

digitalWrite(PIN_RGB_B, b);

}

// ================== SETUP ==================

void setup() {

pinMode(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, OUTPUT);

pinMode(PIN_RELAY_PUMP, OUTPUT);

pinMode(PIN_RELAY_LIGHT, OUTPUT);

pinMode(PIN_RGB_R, OUTPUT);

pinMode(PIN_RGB_G, OUTPUT);

pinMode(PIN_RGB_B, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, LOW);

digitalWrite(PIN_RELAY_PUMP, LOW);

digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, LOW);

dht.begin();

}

// ================== LOOP ==================

void loop() {

unsigned long now = millis();

// ---------- УРОВЕНЬ ВОДЫ ----------

int waterLevel = analogRead(PIN_WATER_LEVEL);

if (waterLevel >= WATER_LEVEL_HIGH) {

setRGB(0, 1, 0); // зелёный

} else if (waterLevel >= WATER_LEVEL_MEDIUM) {

setRGB(0, 0, 1); // синий

} else {

setRGB(1, 0, 0); // красный

}

// ---------- ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ----------

float airHum = dht.readHumidity();

if (!isnan(airHum)) {

if (airHum < AIR_HUM_MIN && !humidifierActive) {

digitalWrite(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, HIGH);

humidifierActive = true;

humidifierStart = now;

}

}

if (humidifierActive && (now - humidifierStart >= HUMIDIFIER_TIME_MS)) {

digitalWrite(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, LOW);

humidifierActive = false;

}

// ---------- ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ ----------

int soil = analogRead(PIN_SOIL_MOISTURE);

if (soil < SOIL_MOIST_MIN &&

!pumpActive &&

(now - lastPumpTime >= PUMP_COOLDOWN_MS)) {

digitalWrite(PIN_RELAY_PUMP, HIGH);

pumpActive = true;

lastPumpTime = now;

}

if (pumpActive && (now - lastPumpTime >= PUMP_TIME_MS)) {

digitalWrite(PIN_RELAY_PUMP, LOW);

pumpActive = false;

}

// ---------- ОСВЕЩЁННОСТЬ ----------

int light = analogRead(PIN_LDR);

if (light < LIGHT_THRESHOLD) {

digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, HIGH);

} else {

digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, LOW);

}

delay(LOOP_DELAY_MS);

}