Интерактивный кубик для контроля времени чтения

Реферат

Пояснительная записка изложена на 21 странице, содержит 6 рисунков, 1 таблицу, 3 источника, 2 приложения.

Ключевые слова: интерактивное устройство, контроль времени чтения, мотивация чтения школьников, микроконтроллер ESP8266, визуальная обратная связь, светодиодная индикация, мобильное приложение, беспроводная связь Wi-Fi, прототип, образовательные технологии чтение, электронное изделие, программирование, визуализация.

Объект разработки — электронное устройство для увеличения времени чтения детьми.

Цель работы — изучить снижение интереса к чтению у школьников и разработать устройство, повышающее концентрацию внимания во время чтения.

В работе использовались анализ научных источников и аналогов, анкетирование, наблюдение, конструирование в КОМПАС-3D, изготовление компонентов методом 3D-печати и программирование приложения в Xcode и микроконтроллерных устройств в среде Arduino IDE.

Результаты: выявлено негативное влияние снижения чтения на внимание и мышление; создан прототип интерактивного кубика с визуальным контролем времени чтения.

Новизна заключается в объединении интерактивного устройства с мобильным приложением.

Область применения: библиотеки и домашние условия.

Экономическая значимость: низкая стоимость и высокая эффективность.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1.ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП	5

1.1 Актуальность проекта	5

1.2 Цель и задачи проекта	5

1.3 Анализ аналогов	6

2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП	6

2.1 Методы проектирования и дизайнерской проработки	6

2.2 Выбор материалов и электронных компонентов	7

2.3 Технология изготовления и сборки изделия	9

2.4 Алгоритм работы устройства	10

2.5 Технологическая карта	11

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	13

3.1 Эколого-экономическое обоснование	13

3.2 Анализ результатов	13

3.3 Перспективы развития	14

3.4 Заключение	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

Приложение А	16

Приложение В	20

# ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе наблюдается снижение интереса детей к чтению. Одной из причин является отсутствие у ребёнка навыков самостоятельного контроля времени и недостаток мотивации. Родители часто сталкиваются с проблемой организации регулярного чтения, при этом существующие средства контроля (часы, таймеры) не вызывают интереса у детей.

Данный проект направлен на разработку интерактивного устройства, которое делает процесс чтения наглядным и эмоционально понятным для ребёнка. Визуальная индикация и мобильное приложение позволяют превратить чтение в осознанный и контролируемый процесс.

# 1.ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП

## 1.1 Актуальность проекта

Актуальной проблемой современного общества является снижение интереса детей к чтению. Согласно исследованию Mediascope за 2023 год, с возрастом доля детей, регулярно читающих книги, заметно снижается: от 81% среди детей 9–11 лет до 64% среди подростков 16–17 лет [1].

Многочисленные исследования подтверждают положительное влияние чтения на развитие ребёнка: чтение улучшает концентрацию внимания, стимулирует творческое мышление, расширяет кругозор, развивает коммуникативные навыки и способствует формированию уверенности в себе [2]. Кроме того, процесс чтения активизирует области мозга, отвечающие за язык, зрение, память и управление вниманием [3].

Таким образом, разработка устройства, способствующего формированию привычки регулярного чтения, является социально значимой и актуальной задачей.

## 1.2 Цель и задачи проекта

### Цель проекта (КТЗ):

Разработка конструкции, изготовление и программирование функционального прототипа интерактивного кубика для контроля времени чтения с визуальной индикацией и мобильным приложением.

### Задачи проекта:

- Проанализировать существующие аналоги и определить требования к устройству.

- Разработать конструкцию корпуса кубика.

- Подобрать электронные компоненты.

- Разработать электрическую схему устройства.

- Изготовить корпус с использованием оргстекла.

- Разработать программное обеспечение микроконтроллера.

- Разработать мобильное приложение для задания таймера и ведения статистики.

- Собрать и протестировать прототип.

## 1.3 Анализ аналогов

В ходе работы над проектом было установлено, что прямых аналогов данному устройству не существует. Существуют таймеры, будильники и приложения для контроля времени, однако они не предназначены специально для чтения и не учитывают особенности восприятия детей.

Обычные таймеры не удерживают внимание ребёнка и воспринимаются как ограничение. Интерактивный кубик, в отличие от них, делает процесс чтения наглядным и интересным за счёт световой индикации, смайликов и отслеживанием прогресса в приложении.

Поэтому данный проект нельзя отнести к существующим таймерам и будильникам, он является самостоятельным и оригинальным решением.

На основе анализа были сформулированы требования к изделию:

- простота использования;

- наглядная визуальная индикация;

- безопасность;

- минимальное отвлечение от чтения;

- возможность контроля со стороны родителей.

# 2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

## 2.1 Методы проектирования и дизайнерской проработки

Разработка интерактивного кубика для чтения осуществлялась поэтапно. На начальном этапе была сформулирована идея проекта и определены его основные функции. Далее была выполнена проработка конструкции корпуса, электронной части и программного обеспечения.

В ходе работы использовался модульный подход к проектированию, при котором устройство разделено на несколько взаимосвязанных блоков: корпус, электронный модуль и программная часть.

При разработке дизайна устройства основное внимание уделялось простоте, наглядности и удобству использования. Так как устройство ориентировано на детей, было важно создать понятный и визуально привлекательный объект без сложных элементов управления.

Форма куба выбрана как наиболее устойчивая и компактная. Она позволяет разместить устройство на рабочем столе и обеспечивает равномерное распределение подсветки. Цветовая индикация и графические изображения на дисплее используются в качестве основного способа взаимодействия пользователя с устройством.

## 2.2 Выбор материалов и электронных компонентов

Выбор материалов и электронных компонентов осуществлялся на основе критериев безопасности и доступности.

Для боковых граней корпуса используется оргстекло, так как данный материал хорошо пропускает и рассеивает свет, что позволяет добиться равномерной подсветки корпуса. Оргстекло также отличается прочностью, безопасностью и аккуратным внешним видом.

При проектировании использовались элементы алгоритмического подхода к решению технических задач (АРИЗ): была выявлена техническая противоречие — необходимость яркой визуальной обратной связи при одновременном минимальном отвлечении ребёнка от чтения. Противоречие было устранено за счёт применения мягкой цветовой индикации и упрощённых графических символов, не требующих постоянного визуального контроля.

Для изготовления верхней и нижней граней куба выбран пластик, пригодный для 3D-печати, обладающий достаточной прочностью. Твердость материала помогает избежать царапин и других возможных дефектов.

В качестве управляющего элемента используется микроконтроллер WeMos D1 на базе ESP8266, обеспечивающий возможность беспроводного обмена данными по сети Wi-Fi. Для реализации визуальной обратной связи применяются адресная светодиодная лента WS2812B и светодиодная матрица 8×8 с драйвером MAX7219 (см. таблицу 1).

Выбор данных компонентов обусловлен их надёжностью, широкой распространённостью и возможностью программного управления эффектами.

| Внешний вид | Название |
| --- | --- |
|  | Тумблер: включает и выключает питание устройства |
|  | Микроконтроллер WeMos D1: управляет работой устройства, таймером, подсветкой и обеспечивает связь по Wi-Fi |
|  | Светодиодная лента WS2813B: Служит для цветовой индикации этапов чтения |
|  | Светодиодная матрица 8×8 с драйвером MAX7219: отображает графические символы (смайлики), показывающие состояние устройства |
|  | Внешний аккумулятор «Брадуэлл»: Для автономной работы устройства без подключения к электросети |

Таблица 1 Электронные компоненты

Рис. 1 Электрическая схема устройства

## 2.3 Технология изготовления и сборки изделия

Технология изготовления корпуса включает этапы трёхмерного моделирования, подготовки модели к печати и изготовления элементов методом 3D-печати. После печати корпус подвергается механической обработке и сборке.

В процессе изготовления корпуса была применена технология светорассеивающего корпуса, заключающаяся в использовании прозрачного материала и светодиодной ленты. Светодиодная лента размещается по периметру внешнего объёма куба, что обеспечивает равномерное распределение света по всей поверхности корпуса без необходимости применения дополнительных рассеивателей. Данный приём позволил упростить конструкцию изделия и повысить визуальную наглядность при минимальном количестве компонентов.

Монтаж электронных компонентов осуществляется с использованием пайки и стандартных соединительных элементов. Все компоненты размещаются внутри корпуса с учётом требований электробезопасности и удобства обслуживания.

В процессе сборки производится поэтапная проверка работоспособности отдельных узлов: системы питания, светодиодной индикации и модуля беспроводной связи.

## 2.4 Алгоритм работы устройства

Алгоритм работы устройства реализован программно и включает следующие этапы:

- Ввод пользователем времени чтения через мобильное приложение. (см приложение Б)

- Передача данных на устройство по сети Wi-Fi.

- Запуск режима чтения и включение красной цветовой индикации.

- Плавное изменение цвета корпуса от красного к зелёному пропорционально истечению времени.

- Изменение графических символов на светодиодной матрице от грустного к весёлому.

- Завершение режима чтения, подача визуального сигнала и передача результата в мобильное приложение.

В рамках проекта был разработан оригинальный программный продукт для микроконтроллера ESP8266, реализующий алгоритм визуализации процесса чтения (см. приложение A). Программа обеспечивает изменение цветовой индикации корпуса от красного к зелёному в зависимости от времени чтения, а также управление отображением графических символов на светодиодной матрице.

## 2.5 Технологическая карта

# 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

## 3.1 Эколого-экономическое обоснование

Проект интерактивного кубика для чтения в целом является экологически безопасным. В конструкции корпуса используется оргстекло, которое подлежит переработке и может быть повторно использовано, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

В то же время в устройстве применяются пластиковые элементы, изготовленные методом 3D-печати. Данный материал разлагается в течение длительного времени, что снижает экологичность изделия. Однако использование пластика оправдано на этапе создания прототипа, так как он позволяет быстро и точно изготовить необходимые детали.

В перспективе экологичность устройства может быть повышена за счёт замены пластиковых элементов на более экологичные материалы или использования переработанного пластика, а также оптимизации конструкции корпуса.

Примерная себестоимость устройства:

- Пластик PLA (35 г) — 35 руб.

- Оргстекло (400 см2, 4 мм) — 160 руб.

- Микроконтроллер WeMos D1 (1 шт) — 350 руб.

- Тумблер (1 шт) — 90 руб.

- Светодиодная лента WS2813B (400 см) — 370 руб.

- Светодиодная матрица 8×8 с драйвером MAX7219 — 200 руб

- Внешний аккумулятор «Брадуэлл» (1 шт) — 565 руб.

Итоговая себестоимость составляет 1770 рублей. Проект может быть запущен мелкосерийным производством.

## 3.2 Анализ результатов

Разработанное изделие соответствует требованиям, сформулированным на поисково-исследовательском этапе. По сравнению с существующими аналогами устройство отличается наличием физической формы, визуальной эмоциональной обратной связи и возможностью родительского контроля.

## 3.3 Перспективы развития

### Перспективами развития проекта являются:

- расширение функционала мобильного приложения;

- внедрение системы мотивации и поощрений;

- адаптация устройства для использования в образовательных учреждениях;

- возможность серийного производства

- улучшение внешнего вида

## 3.4 Заключение

В ходе выполнения проектной работы была достигнута поставленная цель — разработан и изготовлен интерактивный электронный кубик для контроля времени чтения. Все задачи проекта выполнены в полном объёме.

Проект обладает практической значимостью, экономической целесообразностью и может быть использован в образовательной практике.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- RBC / РБК. Около 13% читающих детей не осилили за полгода ни одной книги // РБК: технологии и медиа. Режим доступа: https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/08/2023/64ef1e139a794739d85ea8d4?utm_source (дата обращения: 25.01.2026).

- Nord Anglia Education. Why is reading important // Nord Anglia Education. Режим доступа: https://www.nordangliaeducation.com/champittet/news/2024/07/08/why-is-reading-important (дата обращения: 25.01.2026).

- Why reading matters // PubMed Central. Режим доступа: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11091959/ (дата обращения: 25.01.2026).

Приложение А

Программное обеспечение для управления интерактивным кубиком:

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <FastLED.h>

#include <MD_MAX72XX.h>

#include <SPI.h>

const char* ssid = "ReadingCube";

const char* password = "12345678";

ESP8266WebServer server(80);

#define LED_PIN D2

#define LED_COUNT 16

CRGB leds[LED_COUNT];

#define DIN_PIN D7

#define CLK_PIN D5

#define CS_PIN  D8

MD_MAX72XX matrix(MD_MAX72XX::FC16_HW, DIN_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, 1);

unsigned long startTime = 0;

unsigned long readingTime = 0;

bool readingNow = false;

byte happy[8] = {

B00111100,

B01000010,

B10100101,

B10000001,

B10100101,

B10011001,

B01000010,

B00111100 };

byte sad[8] = {

B00111100,

B01000010,

B10100101,

B10000001,

B10011001,

B10100101,

B01000010,

B00111100 };

void showSmile(byte face[]) {

matrix.clear();

for (int i = 0; i < 8; i++) {

matrix.setRow(0, i, face[i]); } }

void setColor(int r, int g, int b) {

for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) {

leds[i] = CRGB(r, g, b); }

FastLED.show(); }

void startReading() {

if (server.hasArg("time")) {

int minutes = server.arg("time").toInt();

readingTime = minutes * 60000UL;

startTime = millis();

readingNow = true;

setColor(0, 0, 255);

showSmile(sad);

server.send(200, "text/plain", "Reading started");  } }

void setup() {

FastLED.addLeds<WS2813, LED_PIN, GRB>(leds, LED_COUNT);

FastLED.clear();

FastLED.show();

matrix.begin();

matrix.setIntensity(5);

matrix.clear();

setColor(255, 0, 0);

showSmile(sad);

WiFi.softAP(ssid, password);

server.on("/start", startReading);

server.begin(); }

void loop() {

server.handleClient();

if (readingNow) {

if (millis() - startTime >= readingTime) {

readingNow = false;

setColor(0, 255, 0);

showSmile(happy);   }  } }

Основной код мобильного приложения:

import SwiftUI

struct ContentView: View {

@StateObject var stats = StatisticsManager()

@State private var minutes: String = ""

@State private var secondsLeft: Int = 0

@State private var isRunning = false

@State private var timer: Timer?

var body: some View {

NavigationView {

VStack(spacing: 25) {

Text(" Кубик для чтения")

.font(.largeTitle)

.bold()

Text("Введите время чтения (минуты)")

.font(.headline)

TextField("Например: 10", text: $minutes)

.keyboardType(.numberPad)

.textFieldStyle(RoundedBorderTextFieldStyle())

.frame(width: 150)

Text(timeString())

.font(.system(size: 48, weight: .bold))

Text(statusText())

.font(.title2)

Button(isRunning ? "Стоп" : "Начать") {

isRunning ? stopTimer() : startTimer()

}

.padding()

.frame(width: 200)

.background(isRunning ? Color.red : Color.green)

.foregroundColor(.white)

.cornerRadius(12)

Divider()

NavigationLink(" Аналитика") {

StatisticsView(stats: stats)    }

Spacer()      }

.padding()     }    }

func startTimer() {

guard let mins = Int(minutes), mins > 0 else { return }

sendTimeToCube(minutes: mins)

secondsLeft = mins * 60

isRunning = true

timer = Timer.scheduledTimer(withTimeInterval: 1, repeats: true) { _ in

if secondsLeft > 0 {

secondsLeft -= 1

} else {

stopTimer()

stats.add(minutes: mins)    }       }    }

func stopTimer() {

timer?.invalidate()

timer = nil

isRunning = false  }

//  Wi-Fi связь с кубиком

func sendTimeToCube(minutes: Int) {

let urlString = "http://192.168.4.1/start?time=\(minutes)"

if let url = URL(string: urlString) {

let task = URLSession.shared.dataTask(with: url)

task.resume()   }    }

func timeString() -> String {

let m = secondsLeft / 60

let s = secondsLeft % 60

return String(format: "%02d:%02d", m, s)    }

func statusText() -> String {

if isRunning {

return " Чтение идёт"

} else if secondsLeft == 0 && !minutes.isEmpty {

return "  Время закончилось"

} else {

return " Ожидание"     } } }

Приложение В

Скриншоты мобильного приложения: