Умный улей

Результат выполнения проекта представлен на Рисунке 1:

Рисунок 1 Умный улей

РЕФЕРАТ

Объём работы:

- Пояснительная записка: 24 стр.

- Иллюстраций: 9.

- Таблиц: 3.

- Использованных источников: 5.

- Приложений: 1.

Ключевые слова: Умный улей, пчеловодство, автоматизация мониторинга, микроконтроллер ESP8266, дистанционный контроль, экологический мониторинг, открытая платформа.

Объект разработки: система автоматизированного мониторинга и активной защиты пчелиной семьи «Умный улей» на базе микроконтроллера ESP8266.

Цель работы: разработка энергоэффективной и доступной системы для дистанционного мониторинга жизненно важных параметров в улье и автоматического реагирования на критические угрозы (химическое заражение, роение) с целью повышения выживаемости пчелиных семей.

Методы: в работе применены методы маркетингового исследования и анализа целевой аудитории, сравнительного анализа аналогов, автоматизированного проектирования (САПР КОМПАС-3D), прототипирования электронных устройств, двухэтапной сборки (беспаечное макетирование с последующей пайкой), а также методы экологического и экономического анализа.

Результаты и новизна: разработан и изготовлен функциональный прототип «Умного улья». Ключевая новизна проекта заключается в переходе от пассивного сбора данных к системе активного предотвращения угроз (автоматическое закрытие летка при детектировании химической опасности). Дополнительная новизна подтверждается созданием оригинального программного обеспечения с алгоритмом обратной связи, а также открытостью платформы для доработки пользователем.

Область применения: любительское и мелкотоварное пчеловодство, образовательные учреждения (в качестве учебного пособия по биологии, экологии и программированию), экологический мониторинг.

Рекомендации по внедрению: проект готов к тиражированию благодаря наличию полного комплекта конструкторской документации (3D-модели, схемы). Для внедрения рекомендуется организация мелкосерийного производства с использованием ЧПУ-оборудования для изготовления корпусных деталей и сборки электронных модулей.

Экономическая эффективность: расчетная себестоимость прототипа составляет 8920 рублей, что значительно ниже коммерческих аналогов при сохранении ключевых функций мониторинга и наличии уникальной функции активной защиты. Использование энергосберегающих алгоритмов обеспечивает длительную автономную работу, снижая эксплуатационные расходы.

Прогнозные предложения: масштабирование системы для управления сетью ульев на промышленных пасеках; проведение патентного исследования для защиты интеллектуальной собственности; доработка системы с применением технологий машинного обучения для более точной диагностики состояния пчелиной семьи по акустическому анализу и данным сенсоров.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3

СОДЕРЖАНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП	7

1.1	Актуальность и проблема, решаемая в проекте	7

1.2	Цель и задачи проекта	7

1.3	Маркетинговое исследование и анализ целевой аудитории	8

1.4	Значимые характеристики проекта для целевой аудитории	8

1.5	Анализ прототипов и аналогов	8

2	КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП	10

2.1	Разработка идеи и концепции проекта	10

2.3	Выбор инструментов, оборудования, приспособлений и технологии изготовления	11

2.4	Разработка 3Д-моделей	13

3	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	18

3.1	Эколого-экономическое обоснование	18

3.2	Анализ и обобщение результатов проектной работы	19

3.3	Перспектива тиражируемости	20

3.4	Перспектива масштабируемости	20

3.5	Приоритетные направления	20

3.6	Оригинальность текста	20

4	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ПРИЛОЖЕНИЕ А	21

ВВЕДЕНИЕ

Пчеловодство – это критически важная отрасль, которая до сих пор остается технически устаревшей. Пчёлы массово гибнут из-за пестицидов, болезней и изменений климата, что создает реальную угрозу для экологии и сельского хозяйства. При этом классические способы управления пасекой требуют постоянного ручного осмотра: это не только отнимает много времени, но и лишний раз беспокоит пчел, нарушая их естественный ритм.

Мой проект направлен на решение этих проблем путём создания доступной и экономичной системы «Умный улей». Она открыта для модернизации пользователем, энергоэффективна и проста в эксплуатации.

- ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП

  - Актуальность и проблема, решаемая в проекте

Популяция пчёл уменьшается с каждым годом, без них сельское хозяйство будет находится под угрозой исчезновения. В то же время аграрный сектор активно переходит на современное оборудование, а пчеловодство является отстающей отраслью.

Если раньше пасечник действовал по факту (увидел проблему – попытался исправить), то современные технологии позволяют работать на опережение. Гаджеты и датчики могут показать, что в улье что-то не так, еще до того, как это станет критичным. Проект позволяет перейти от «лечения» последствий к их максимально возможному предотвращению. Проблема заключается в отсутствии доступных комплексных систем для автоматизированного мониторинга, способных не только на пассивный сбор данных, но и на автономное реагирование на критические ситуации (угроза отравления, роение), существенно снижая риски гибели пчелиной семьи.

  - Цель и задачи проекта

Цель – разработка улья с системой на базе микроконтроллера для дистанционного мониторинга и автоматического поддержания жизнедеятельности пчелиной семьи.

Задачи:

- Провести анализ существующих решений и потребностей целевой аудитории.

- Провести экономический и экологический анализ проекта, подобрать компоненты.

- Разработать электрическую схему и алгоритм работы системы.

- Спроектировать общий вид изделия, размещение оборудования и механизм управления летком в САПР КОМПАС-3D.

- Изготовить продукт, провести испытания базовых функций, внести корректировки.

  - Маркетинговое исследование и анализ целевой аудитории

Был проведен опрос среди 2 пчеловодов-любителей и рассмотрены предложения на профильных форумах. Целевая аудитория показала спрос на недорогое устройство с функцией дистанционного контроля (приоритет: температура, вес, влажность) и автоматической отправки данных о состоянии среды в улье.

  - Значимые характеристики проекта для целевой аудитории

•	Простота установки и использования.

•	Открытость платформы для самостоятельной доработки.

•	Надежность и автономность работы в полевых условиях.

  - Анализ прототипов и аналогов

Проведен анализ коммерческих продуктов (Умный улей Апипульс, система удаленного мониторинга пасеки Beenalytics, цифровой улей от «Ростелекома») и любительских проектов. Сравнительная характеристика приведена в Таблице 1.

Таблица 1 Сравнение аналогов

| Устройство | Фото | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Апипульс |  | Готовый комплект для установки на обычный улей. | Взвешивание всего улья, а не отдельно рамок внутри. |
| Beenalytics |  | Подходит для огромных пасек. | Высокая стоимость, сложное управление. |
| «Ростелеком» |  | Использует нейросети для автоматической обработки данных. | Привязка к одному провайдеру, использование платных подписок. |

По итогам исследования было выяснено: система должна не только видеть проблему, но и сама минимизировать ущерб, аппаратная и программная платформа должна быть открытой для самостоятельной доработки, проект должен быть прост и удобен в эксплуатации.

- КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

В ходе создания проекта были пройдены следующие этапы:

  - Разработка идеи и концепции проекта

После анализа существующих коммерческих и любительских систем мониторинга ульев, их достоинств и недостатков, я пришёл к выводу, что наиболее эффективным и востребованным решением является комплексная система с функцией активной защиты. Уникальность моего проекта заключается в переходе от пассивного наблюдения к автоматизированному предотвращению угроз.

  - Формулировка технического задания

Я поставил перед собой следующее техническое задание, по которому буду воплощать проект:

- Комплексный автоматический мониторинг жизненно важных параметров пчелиной семьи и условий в улье (температура, влажность, вес, звуковой спектр, качество воздуха) без необходимости постоянного ручного контроля.

- Активная система безопасности с возможностью автоматического и дистанционного закрытия летка при обнаружении химической угрозы (пестициды) или по команде пользователя.

- Интеллектуальный анализ данных для формирования предупредительных сигналов о потенциально опасных состояниях семьи (риск роения, ослабление, критические изменения микроклимата).

- Удалённый доступ и визуализация: передача всех собранных данных на веб-сервер или в облако с возможностью их просмотра через браузер в виде графиков и сводок.

- Полная автономность работы на встроенном аккумуляторе за счёт применения энергосберегающих алгоритмов (режим глубокого сна).

- Фиксация всех критических событий (срабатывание датчика газа, закрытие/открытие летка, достижение пороговых значений по весу или температуре) в электронном журнале с привязкой ко времени.

  - Выбор инструментов, оборудования, приспособлений и технологии изготовления

В результате анализа задачи я понял, что ключевыми требованиями к электронике являются: энергоэффективность для автономной работы, наличие встроенного модуля беспроводной связи для удалённого доступа и достаточная вычислительная мощность для обработки данных с нескольких датчиков. Полный список электронных компонентов и программ, использованных в проекте приведен в таблице 2.

Таблица 2 Название компонентов и программ

| Название компонента и его назначение в проекте | Внешний вид |
| --- | --- |
| ESP8266 Микроконтроллер используется для управления компонентами улья, сбора данных с датчиков и отправка их на веб-сервер. |  |
| MQ135 Датчик газа выполняет мониторинг качества воздуха и детектирование химических угроз |  |
| DHT11 Датчик измеряет температуру и влажность внутри улья |  |
| HX711 Преобразователь для подключения тензодатчиков к микроконтроллеру |  |
| Тензодатчики 2 датчика под каждую рамку в улье для измерения веса |  |
| MAX9814 Микрофонный модуль для считывания звука внутри улья |  |
| MG995 Сервопривод для поворота заслонки летка |  |
| ArduinoIDE Интегрированная среда программирования. Предназначена для разработки и загрузки программного кода на Arduino-совместимые платы. |  |
| САПР «Компас-3D» Средство автоматического проектирования, в котором создавались 3D модели деталей, чертежи. |  |

После того, как я подобрал электронные компоненты, мне предстояло создать принципиальную электрическую схему проекта, с чем я справился. Ниже приведена принципиальная электрическая схема улья:

Рисунок 2 Электрическая схема

  - Разработка 3Д-моделей

Появилась необходимость разработать 3Д-модели моего проекта. Для этого я использовал САПР «Компас 3Д». Ниже приведено фото сборки моего проекта на Рисунке 3 и технологическая карта изготовления одной из деталей:

Рисунок 3 Сборка улья

Технологическая карта изготовления внешней лицевой стороны улья изображена на Рисунке 4.

Рисунок 4 Технологическая карта

Технологические операции для всех остальных деталей были идентичными.

  - Сборка проекта, технологии и методы

В ходе создания проекта использовались: паяльная станция с регулировкой температуры и набор для пайки (для безопасной пайки электронных компонентов); мультиметр (для проверки целостности цепей, измерения напряжения, сопротивления, поиска неисправностей); набор отверток (для сборки элементов корпуса, закрепления компонентов), ноутбук со средой разработки Arduino IDE (для написания, отладки и загрузки кода в микроконтроллер); САПР «Компас-3D», в котором создавались 3D-модели; клей ПВА (для прочной склейки элементов корпуса); лазерный станок с ЧПУ, доступный в учебном заведении (для точной и быстрой резки элементов корпуса); технология прототипирования (на начальном этапе сборки и отладки схемы все электрические соединения выполнялись на беспаечной макетной плате. Это позволяло изменять схему, оперативно находить и устранять ошибки, не подвергая компоненты риску перегрева при пайке).

В ходе создания проекта была использована двухэтапная сборка (был осуществлён переход от беспаечного макетирования к чистовой пайке с температурным контролем, что гарантирует надежность соединений) и было применено цифровое производство (использование лазерной резки для создания корпуса по 3D-моделям, что обеспечивает высокую точность деталей).

«Умный улей» – это не просто датчик, а система с обратной связью. В отличие от аналогов, программа реализует алгоритм автоматической минимизации ущерба, а также проект сделан с открытой архитектурой (Open Source), что позволяет конечному пользователю программно адаптировать систему под конкретные задачи.

Методы проектирования: автоматизированного проектирования (для создания 3D-моделей и чертежей), декомпозиции (для разбиения задачи на подзадачи).

Методы дизайнерской работы: мозговой штурм, метод фокальных объектов, аналогии.

Методы выбора материалов для изготовления: постановка задачи, анализ характеристик материалов, стоимостное сравнение.

В ходе создания проекта были использованы: формулировка мини-задач, анализ ресурсов и принцип «дробления» (вместо постоянного сложного анализа весь процесс разбивался на несколько этапов).

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

  - Эколого-экономическое обоснование

В таблице 3 приведены мои расчеты себестоимости проекта.

Таблица 3 Расчет себестоимости проекта

| Комплектующие / прочие расходы | Цена (руб.) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Микроконтроллер | 330 | 1 |
| DHT22 | 180 | 1 |
| MAX9814 | 370 | 1 |
| HX711 | 240 | 1 |
| Тензодатчик | 300 | 2 |
| MQ135 | 220 | 1 |
| Аккумулятор | 550 | 2 |
| Корпус (фанера) | 6100 | 1 |
| Электроэнергия | 30 |  |
| Оплата труда | 600 |  |
| ИТОГО | 8920 |  |

Корпусные детали изготовлены из хвойных пород деревьев (влагостойкая ФК фанера из сосны). При производстве используется клей на водной основе, он менее токсичен, чем фенолформальдегидный (используемый в марке ФСФ). В процессе изготовления (сушка шпона, прессование) могут выделяться летучие органические соединения, такие как формальдегид и метанол. При утилизации фанера способна разлагаться естественным путем. Отходы фанеры могут использоваться вторично для производства ДСП, ОСП, мульчи или биотоплива. При термическом разложении выделяются горючие газы, а при сжигании в обычных печах – продукты распада смол. При эксплуатации фанера достаточно безопасна для пчёл: в листе отсутствует фенол и у него низкая эмиссия (уровень выделения формальдегида в такой фанере сопоставим с натуральной древесиной).

  - Анализ и обобщение результатов проектной работы

Изготовленный прототип достаточно энергоэффективный, большую часть времени микроконтроллер находится в «Спящем режиме», раз в 30 минут микроконтроллер считывает данные с датчиков температуры / влажности, веса и микрофонного модуля. Затем проводится анализ собранных данных (если они находятся в пределах нормы, данные передаются по Wi-Fi на сайт. Если какие-то значения не соответствуют норме, то на сайт отправляется уведомление-предупреждение пользователю и в зависимости от данных, производится физическое воздействие на улей).

Проектное решение получилось экономичным (использовались широко распространенные, недорогие электронные компоненты и доступное оборудование для изготовления корпуса), открытым для модернизации (аппаратная и программная платформа открытые, что позволяет пользователю самостоятельно дорабатывать и адаптировать систему под свои нужды), энергоэффективным (система спроектирована с учетом минимизации энергопотребления). Я считаю, что мне удалось достигнуть цели, поставленной во время поисково-исследовательского этапа.

Уникальность проекта подтверждается разработкой оригинальной технологии изготовления и созданием нового программного продукта: я применил гибридный подход к прототипированию, сочетающий быструю отладку схемы на беспаечной макетной плате с последующей безопасной пайкой (с контролем температуры) и высокоточной лазерной резкой корпуса по собственным 3D-моделям. Это повышает надежность и воспроизводимость изделия. Было разработано оригинальное ПО с функцией обратной связи. Система не только мониторит состояние, но и автоматически минимизирует ущерб, что является ключевым отличием от большинства пассивных систем мониторинга.

  - Перспектива тиражируемости

Наличие готовых цифровых моделей для лазерной резки и схем печатных плат позволяет запустить производство на любом предприятии с ЧПУ-оборудованием. В системе использована стандартная элементная база, доступная к закупке оптовыми партиями.

  - Перспектива масштабируемости

Программное обеспечение позволяет объединять сотни «Умных ульев» в единую сеть мониторинга через Wi-Fi для промышленного сбора меда.

Благодаря открытому коду и простоте сборки, проект может поставляться в школы и вузы как учебное пособие для изучения биологии и программирования.

«Умный улей» подходит как новичкам, так и опытным пользователям в сфере пчеловодства. Внедрение моего проекта поможет пчеловодству не отставать от технического прогресса.

  - Приоритетные направления

В качестве одного из приоритетных направлений развития проекта рассматривается проведение патентного исследования с целью последующей регистрации прав на интеллектуальную собственность. Проведение патентного поиска позволит подтвердить мировую новизну разработки, обеспечит юридическую защиту при массовом тиражировании и повысит инвестиционную привлекательность проекта при выходе на рынок.

  - Оригинальность текста

Оригинальность текста приведена на Рисунке 5.

Рисунок 5 Оригинальность текста

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Обучающие уроки и проекты для Arduino, ESP, RaspberryPi 3 Pi. URL:https://lesson.iarduino.ru

- Апипульс. Системы комплексного мониторинга и оповещения о здоровье пчелиных семей. URL:https://apipulse.ru/

- API Global. Международная конференция пчеловодов. URL:https://apiglobal.ru/digital/

- Российская газета. URL:https://rg.ru/2021/05/06/reg-sibfo/v-novosibirske-razrabotali-umnyj-ulej.html

- КОМПАС-3D - российская система трехмерного проектирования. URL:https://kompas.ru/solutions/education/

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фото 3Д-моделей и чертежи

Рисунок 6 Внутренняя боковая сторона дна

Рисунок 7 Внешняя лицевая сторона крышки

Рисунок 8 Чертеж внешней лицевой стороны крышки

Рисунок 9 Чертеж внутренней боковой стороны дна