Умный контейнер для сортировки батареек

РЕФЕРАТ

Объем пояснительной записки:

Ключевые слова: умный контейнер, экологическое воспитание, сортировка отходов, машинное зрение, нейросетевое распознание, Arduino Uno, Orange Pi, 3D-печать, лазерная резка.

Объект разработки: интерактивный контейнер для сбора батареек.

Цель: спроектировать и изготовить модель умного контейнера.

Методы: сравнительный анализ аналогов, проектирование в КОМПАС-3D, изготовление деталей на 3D-принтере и лазерном станке, программирование на Python и C++.

Результаты и новизна: создан прототип. Новизна — в интеграции нейросети в общедоступное эко-устройство, что обеспечивает мотивацию и аналитику собранных отходов.

Область применения: школы, офисы, торговые центры.

Рекомендации по внедрению: пробное тестирование в школах. Для серийного производства — удешевление конструкции.

Значимость: снижение экологического ущерба, повышение вовлечённости в сортировку отходов.

Перспективы развития: Создание облачной платформы для сбора данных со всех контейнеров, обучение нейросети на новых типах отходов и адаптация для их сбора.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	1

СОДЕРЖАНИЕ	1

ВВЕДЕНИЕ	3

Актуальность темы проекта и проблема, решаемая в проекте:	3

Цель проекта:	4

Задачи:	4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

Поисково-исследовательский этап	4

Результаты маркетингового исследования:	4

Характеристики проектируемого объекта труда, значимые для потенциальной целевой аудитории:	5

Анализ прототипов и аналогов:	5

Вывод из анализа:	5

Требования к проекту:	6

Конструкторско-технологический этап	6

Методы проектирования при разработке конструкции:	6

Методы дизайнерской работы:	6

Выбор материалов:	6

Использование АРИЗ:	6

Технологическая карта корпуса контейнера:	7

Выбор инструментов, оборудования, приспособлений и технологии изготовления:	7

Описание оригинальной технологии:	7

Создание нового программного продукта:	7

Эскизы, чертежи и схемы:	8

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	8

Экономическая оценка:	8

Экологическая оценка:	8

Описание характеристик проектного изделия:	8

Уникальность проектного решения:	8

Перспектива тиражируемости:	9

Перспектива масштабируемости:	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

Краткие выводы по результатам проекта:	10

Оценка полноты решений поставленных задач:	10

Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов проекта:	11

Результаты технико-экономической оценки внедрения проекта:	11

Результаты оценки научно-технического уровня выполненного проекта:	11

Источники:	11

ВВЕДЕНИЕ

Современный технологический прогресс и рост потребления электронных устройств привели к увеличению объема опасных отходов, таких как батарейки. Согласно данным экологов, одна пальчиковая батарейка, попадая на несанкционированную свалку, способна отравить до 20 квадратных метров почвы и сотни литров грунтовых вод, нанося серьезный ущерб экосистеме и здоровью человека. Однако, даже при высокой осведомленности населения об этой угрозе, регулярно сдают батарейки на переработку менее 10% граждан.

Главная проблема в том, что обычные контейнеры не мотивируют. Они лишь накапливают мусор, не давая человеку ощущения своего вклада в этот процесс и удобства пользования контейнером.

Данный проект направлен на разработку и создание функционального прототипа интерактивного контейнера для сбора и первичной сортировки батареек. Его принципиальное отличие — интеграция технологии машинного зрения на основе нейросети, что позволяет устройству не только принять отходы, но и в реальном времени распознать их тип, обеспечить пользователя мгновенной визуальной обратной связью, вести учет и наглядно демонстрировать личный вклад в сохранение окружающей среды.

Актуальность темы проекта и проблема, решаемая в проекте:

Актуальность проекта связана с серьёзной экологической проблемой утилизации батареек. Они содержат токсичные металлы (ртуть, свинец, кадмий), и всего одна батарейка, попав на свалку, может загрязнить 20 м² почвы и 400 л воды, нанося вред природе и здоровью людей. При этом батарейки — ценное сырьё, которое можно перерабатывать, но без сортировки ресурсы теряются.

Основная проблема — низкая вовлечённость людей. Многие знают о вреде, но не сортируют батарейки из-за отсутствия мотивации и удобства: обычные контейнеры неинформативны и не дают ощущения личного вклада. Поэтому проект актуален не только с экологической, но и с социальной точки зрения — он предлагает технологическое решение для преодоления безразличия через интерактивность и обратную связь.

## Цель проекта:

Разработка конструкции, изготовление и программирование функционального прототипа интерактивного контейнера для сбора, сортировки и временного хранения использованных батареек.

## Задачи:

- Провести анализ существующих аналогов и сформулировать технические требования к устройству.

- Разработать функциональную и конструкторскую схемы устройства.

- Спроектировать 3D-модели деталей корпуса и механизмов.

- Разработать и собрать электрическую схему устройства.

- Разработать архитектуру и обучить сверточную нейросеть для классификации изображений батареек по основным типам (пальчиковые (AA), крона и не батарейки). Создать и разметить собственный датасет.

- Реализовать программную связку: микрокомпьютер Orange Pi (обработка изображения, работа нейросети) и микроконтроллер Arduino Uno (управление исполнительными механизмами и интерфейсом).

- Написать управляющие программы для обеих платформ.

- Изготовить детали, произвести сборку и испытания прототипа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Поисково-исследовательский этап

### Результаты маркетингового исследования:

На основе анализа публикаций и соцопросов сделан вывод о высоком уровне осведомленности населения о вреде батареек (более 70%), но крайне низком проценте их правильной утилизации (менее 10%). Это доказывает, что нужен не просто обычный контейнер, а решение, которое вовлекает и мотивирует людей действовать. Спрос существует именно на интерактивный и понятный продукт.

### Характеристики проектируемого объекта труда, значимые для потенциальной целевой аудитории:

Для потенциальных пользователей (школьников, студентов, сотрудников офисов) важны: интерактивность (обратная связь), простота использования, наглядность пользы и эстетичный дизайн, вписывающийся в интерьер. Эти характеристики легли в основу технического задания.

### Анализ прототипов и аналогов:

Проанализированы:

Обычные контейнеры (стандартные экобоксы): Достоинства – простота и дешевизна. Недостаток – они совсем не вовлекают человека. Это просто коробка, в которую что-то кидают.

Зарубежные «умные» урны с датчиками наполнения: Достоинство – элемент автоматизации для оператора. Недостаток – не решают проблему мотивации конечного пользователя.

Существующие российские разработки часто имеют сложную и ненадежную механику выдачи или отсутствие качественного информационного интерфейса и обратной связи для пользователя.

| Аналоги | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Экообменник ITES | Мотивирует людей к сдаче батареек путем выдачи бонусов магазина за каждую сданную батарейку. | Не сортирует батарейки по типам и всё попадает в один общий контейнер. |
|  | Простота и дешевизна. | Они совсем не вовлекают человека и не сортируют батарейки по типам. Это просто коробка, в которую кидают батарейки. |

### Вывод из анализа:

Существующие решения либо слишком примитивны и не меняют поведение людей, либо сделаны для удобства не пользователя, а обслуживающего персонала. Поэтому мой проект — интерактивный контейнер, который общается с человеком — является актуальным и нужным. Я фокусируюсь на том, чтобы пользователю было приятно и интересно сдавать батарейки. Также существующие аналоги не обладают функцией автоматической идентификации типа батареек, поэтому в данный проект введен элемент искусственного интеллекта для первичной аналитики отходов на точке сбора.

### Требования к проекту:

- Устранение недостатков: Обязательное наличие системы обратной связи, надежный и простой механизм приема, устойчивый к вандализму корпус.

- Сохранение достоинств: Сохранение базовой функции надежного накопления отходов, стремление к разумной себестоимости, возможность работы от сети.

## Конструкторско-технологический этап

### Методы проектирования при разработке конструкции:

Применялся функционально-стоимостной анализ (ФСА) для выбора оптимальных компонентов, обеспечивающих надежность при минимальной стоимости. Использован модульный принцип проектирования, что позволило разделить устройство на независимые блоки (электронный модуль, механизм приема, корпус) для упрощения сборки, тестирования и возможного ремонта.

### Методы дизайнерской работы:

Для создания образа изделия применялся метод дизайн-мышления с упором на удобство для пользователя (UX). Были созданы эскизы и прототипы корпуса, продумано расположение дисплея и индикаторов для максимального удобства и простоты использования. Внешний вид современный и нейтральный, чтобы гармонично вписываться в различные интерьеры (от школьного класса до офиса).

### Выбор материалов:

При выборе материалов учитывались технологичность, экологичность, прочность и эстетика. Для корпуса выбрана фанера (обработка на лазерном станке) как прочный, легкий для ремонта и экологичный материал. Для деталей механизма — PLA-пластик для 3D-печати, позволяющий создавать сложные формы с высокой точностью.

### Использование АРИЗ:

Методы АРИЗ были применены для разрешения технического противоречия: необходимо было максимально точно идентифицировать тип батарейки, но не усложнять интерфейс для пользователя и не увеличивать время приема. Решением стала бесконтактная идентификация с помощью камеры и нейросети, которая происходит мгновенно и не требует от пользователя никаких действий.

### Технологическая карта корпуса контейнера:

Проектирование в КОМПАС-3D, экспорт чертежей для лазерной резки, резка и гравировка деталей из фанеры, постобработка (шлифовка краёв), и финишную отделку.

### Выбор инструментов, оборудования, приспособлений и технологии изготовления:

Выбор лазерного станка для раскроя корпуса обоснован высокой точностью, чистотой краев и возможностью быстрого тиражирования. Выбор 3D-печати для деталей механизма обоснован возможностью изготовления сложных по форме деталей (крепления, приемный лоток) без необходимости изготавливать специальные формы. Использование ручного инструмента (паяльник, набор отвёрток, плоскогубцы, кусачки) обосновано тем, что при создании прототипа нет необходимости в сложном промышленном оборудовании.

### Описание оригинальной технологии:

В рамках проекта была разработана оригинальная гибридная технология изготовления, комбинирующая субтрактивную (лазерная резка плоских деталей корпуса) и аддитивную (3D-печать объемных и крепежных деталей) обработку. Это позволило оптимизировать процесс, сократив время и затраты на создание прототипа.

### Создание нового программного продукта:

В рамках проекта создан комплекс программных продуктов:

- Нейросетевая модель, обученная на собственном датасете.

- Программа на Python для микрокомпьютера Orange Pi, обеспечивающая захват изображения с камеры, его предобработку, выполнение вывода нейросети и передачу результата по последовательному порту на Arduino.

- Прошивка для Arduino, принимающая команды от Orange Pi, управляющая системой приема и распределение батарейки и выводящая информацию на дисплей.

### Эскизы, чертежи и схемы:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

## Экономическая оценка:

## Экологическая оценка:

- Материалы: основные материалы (фанера, PLA-пластик) являются экологичными и поддаются переработке. PLA — биоразлагаемый пластик.

- Технология изготовления: лазерная резка и 3D-печать — малоотходные технологии.

- Готовое изделие и эксплуатация: устройство способствует значительному снижению экологического ущерба за счет повышения сбора опасных отходов. Потребляет мало электроэнергии.

- Утилизация: Конструкция предусматривает легкую разборку для сортировки и переработки материалов. Электронные компоненты могут быть отправлены на специализированную утилизацию.

## Описание характеристик проектного изделия:

- Обеспечивает сортировку, накопление и временное хранение батареек.

- Реализует интерактивность (LCD-дисплей, световая индикация).

- Осуществляет автоматический учет и визуализацию вклада пользователя.

- Обладает современным эргономичным дизайном.

## Уникальность проектного решения:

- Оригинальная технология: разработана и применена гибридная технология изготовления, сочетающая лазерную резку (для деталей корпуса) и 3D-печать (для сложных объемных деталей и креплений).

- Новый программный продукт: создано специализированное программное обеспечение для микроконтроллера и микрокомпьютера, способное распознавать батарейки и различать их по типу, реализующее логику работы устройства, ведение энергонезависимой статистики и взаимодействие с пользователем.

- Оригинальное применение материалов: использование фанеры в качестве основного конструкционного материала для высокотехнологичного устройства является нестандартным решением, сочетающим экологичность, технологичность, прочность и эстетику.

- Применение искусственного интеллекта для потребительского устройства: интеграция технологии машинного зрения и нейросетей в общедоступный контейнер для отходов является прорывным решением, переводящим сбор вторсырья на уровень данных и автоматизированной аналитики.

## Перспектива тиражируемости:

Для перехода к серийному выпуску необходимо:

- Замена корпуса на литой пластиковый для снижения себестоимости и повышения устойчивости к влаге.

- Разработка специализированной печатной платы для повышения надежности.

- Создание технологической оснастки и конвейерной линии сборки.

## Перспектива масштабируемости:

Проект может быть масштабирован за счет:

- Расширения функционала: адаптация концепции для сбора других видов вторсырья (пластиковые крышки, макулатура, мелкая электроника) с соответствующей сменой информации, показывающей пользователю его вклад в экологию.

- Оснащение устройств IoT-модулями для создания городской сети «умных» эко-пунктов с удаленным мониторингом наполненности, сбором данных и подсчетом личного вклада пользователей и для передачи на сервер структурированных данных о типах и количестве собранных батареек, полученных нейросетью, для построения детальной статистики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения проекта была решена комплексная конструкторско-технологическая задача «Разработка конструкции, изготовление и программирование функционального прототипа интерактивного контейнера для сбора и автоматической сортировки батареек с использованием нейронной сети».

Краткие выводы по результатам проекта:

Теоретическая и исследовательская работа завершена в полном объеме. Были проанализированы существующие аналоги, обоснована актуальность и социально-экологическая значимость проекта, выявлен спрос на мотивирующее решение и сформулированы технические требования. Конструкторско-технологический этап реализован успешно. Спроектирована оригинальная конструкция, сочетающая модульный корпус, изготовленный с применением гибридной технологии (лазерная резка фанеры и 3D-печать), и интеллектуальную систему управления. Разработана и обучена сверточная нейросеть на собственном датасете для классификации типов батареек, а также создано комплексное программное обеспечение для связки микрокомпьютера Raspberry Pi (обработка изображений, работа нейросети) и микроконтроллера Arduino (управление механикой и интерфейсом).

Цель проекта достигнута: создан работоспособный прототип «умного» контейнера для сортировки батареек. Устройство не только накапливает отходы, но и в реальном времени распознает их тип, обеспечивая пользователя интерактивной обратной связью (визуальной и звуковой) и ведя энергонезависимый учет.

Оценка полноты решений поставленных задач:

Все поставленные задачи, включая анализ, проектирование, разработку нейросетевой модели, создание ПО, изготовление и сборку, были решены. Полученный результат полностью соответствует первоначально сформулированным требованиям: устройство надежно, интерактивно, обладает уникальной функцией автоматической идентификации и имеет современный эргономичный дизайн.

Рекомендации и исходные данные по конкретному использованию результатов проекта:

Устройство готово к пробной эксплуатации в школах, колледжах, эко-центрах и офисах. Для организации серийного производства необходимо провести работы по технологической подготовке: оптимизировать конструкцию корпуса для литья из пластика, разработать специализированную печатную плату и создать необходимую технологическую оснастку.

Результаты технико-экономической оценки внедрения проекта:

Результаты оценки научно-технического уровня выполненного проекта:

Научно-технический уровень проекта является высоким. В отличие от существующих аналогов, в нем впервые для бытовых контейнеров реализована технология машинного зрения на основе нейросети, что обеспечивает не только вовлечение пользователя, но и первичную аналитику состава отходов. Сочетание аддитивных и субтрактивных технологий изготовления, разработка оригинального ПО и применение методов АРИЗ для решения технических противоречий подтверждает комплексный инновационный характер работы. Проект соответствует современным тенденциям в области экологических технологий и социально-ориентированных технологических решений.

Источники:

- https://itecosolutions.ru/?ysclid=mkyiopyyni616814490

- https://экоурна.рф/kontejnery-dlya-sbora-batareek/?ysclid=mkyj37rjyf356066453