ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»

Робот-сортировщик Цветовой Маршрут

Автор:

ученик 9И ГБОУ Школы № 1103

Радкевич Максим Константинович

Руководитель:

Сокур М. Е., учитель информатики

Москва, 2026

Цель проекта: разработать и изготовить автономного робота для распознавания, захвата и сортировки цветных объектов на полигоне.

Задачи:

- Проанализировать аналоги  и сформулировать технические требования.

- Спроектировать кинематику, манипулятор и систему управления.

- Реализовать алгоритмы компьютерного зрения и навигации.

- Провести испытания и оценить эффективность.

Методы: системный анализ, алгоритмическое моделирование, компьютерное 3D-моделирование (КОМПАС-3D), программирование на языках C++ и Python.

Результаты работы: создан действующий прототип робота, оснащённый системой технического зрения на основе камеры Raspberry Pi с использованием библиотеки OpenCV и реализована логика автономного принятия решений на отечественном микроконтроллере МК32 «Амур».

Область применения: обучение основам робототехники, компьютерного зрения и автономных систем.

Рекомендации по внедрению: рекомендуется внедрение комплекса в учебные лаборатории и кружки технического творчества.

Значимость работы: Проект способствует импортозамещению в учебной робототехнике за счёт применения отечественных микроконтроллеров.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: перспективы развития включают увеличение скорости и точности работы, добавление машинного обучения для классификации объектов сложной формы, интеграцию с облачными сервисами для удалённого мониторинга и масштабирование системы для промышленных применений в сортировочных цехах.

Поисково-Исследовательский этап

Системы технического зрения для распознавания цветных объектов и навигации

Было исследовано применение различных алгоритмов компьютерного зрения в образовательной и соревновательной робототехнике. Простые методы на основе пороговой фильтрации в RGB-пространстве, часто используемые в базовых конструкторах (LEGO Mindstorms, Arduino-проекты), показали высокую зависимость от освещения: смена времени суток или включение дополнительных источников света приводила к существенным ошибкам цветоклассификации. Более устойчивым решением, выбранным для данного проекта, стала работа в цветовом пространстве HSV (Hue, Saturation, Value). В этом пространстве информация о цветовом тоне (Hue) отделена от яркости (Value) и насыщенности (Saturation). Это позволяет задавать диапазоны для целевых цветов (красный, синий, зелёный) преимущественно по компоненте Hue, минимизируя влияние изменения общей освещённости сцены. Для детектирования объектов применялся контурный анализ (функция findContours в OpenCV) после применения цветовых масок, что позволяло не только определить наличие объекта, но и вычислить координаты его центра в кадре для последующего наведения. Для навигации относительно люков использовался аналогичный принцип: детектировался цветной периметр люка, и его геометрический центр принимался за целевую точку для подъезда.

Анализ кинематических схем мобильных платформ и механизмов захвата

Анализ кинематических схем проводился с целью выбора оптимальной компоновки шасси, обеспечивающей максимальную устойчивость, управляемость и способность точно позиционироваться вблизи объектов и люков. Были рассмотрены несколько вариантов приводных систем, характерных для образовательной робототехники.

Для данного проекта была выбрана и детально проработана схема на базе четырёхколёсного шасси с дифференциальным приводом на заднюю ось. В этой конфигурации два независимых мотор-редуктора с энкодерами жёстко закреплены на раме и приводят в движение правое и левое задние колеса. Передняя ось представляет собой две балки (оси), на концах которых свободно вращаются два не ведущих, колеса. Данная ось крепится к раме через шарнирное соединение или систему амортизации, что позволяет передним колёсам автоматически адаптироваться к неровностям поверхности, сохраняя контакт всех четырёх колёс с полигоном.

В части манипулирования рассматривался вариант активного захвата (манипулятор с грейфером). Активный захват с двумя степенями свободы (поворот и подъём) и специализированными губками, форма которых комплементарна цилиндрическому объекту, был определён как единственный удобный вариант. Для привода выбраны стандартные сервомашинки как устройства, обеспечивающие точное позиционирование без необходимости реализации сложных систем обратной связи.

Алгоритмы навигации, планирования траектории и предотвращения падения

Для навигации в условиях структурированного полигона с известным расположением целевых зон (люков) был принят гибридный подход. На этапе глобального поиска объектов робот движется по заранее запрограммированной паттерной траектории (например, расширяющейся спирали от центра), используя камеру как основной сенсор. При обнаружении объекта алгоритм переключается в режим локального наведения: на основе данных камеры вычисляется вектор до объекта, и с помощью ПИД-регулятора робот выравнивается и приближается к нему. После захвата, для навигации к люку, система переключается на поиск цветного периметра в кадре и аналогичное наведение на него.

Сравнительный анализ аппаратных платформ для низкоуровневого управления

| Платформа | Arduino UNO (ATmega328P) | Raspberry Pi Pico (RP2040) | ESP32 (DevKit V1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро | 8-бит AVR, 16 МГц | 32-бит ARM Cortex-M0+, 133 МГц | 32-бит Xtensa LX6, 240 МГц (2 ядра) |
| Память (Флэш / ОЗУ) | 32 КБ / 2 КБ | 2 МБ (внеш.) / 264 КБ | 4 МБ (внеш.) / 520 КБ |
| Детерминированность работы (гарантия реакции в реальном времени) | Высокая. Программа работает «на металле» без ОС. Мгновенная реакция на прерывания. | Высокая. Работает без ОС. | Низкая. Наличие беспроводного стека (Wi-Fi/Bluetooth) и часто используемая ОС (FreeRTOS) могут вносить недетерминированные задержки. |
| Простота программирования и отладки | Очень высокая. Огромное комьюнити, миллионы примеров, стабильная среда Arduino IDE. | Средняя. Относительно новая платформа, экосистема в стадии развития. | Средняя/Высокая. Поддерживается в Arduino IDE, но настройка беспроводных интерфейсов добавляет сложности. |
| Необходимая периферия для проекта | 6 ШИМ-каналов, 6 входов АЦП (10 бит), 1 UART. Достаточно для 2 моторов, 4 аналоговых датчиков, 2-3 сервоприводов и связи с Raspberry Pi. | 16 ШИМ, 3 АЦП (12 бит), 2 UART. Более чем достаточно. | 16 ШИМ, 18 АЦП (12 бит), 2 UART. Более чем достаточно. |
| Ключевой недостаток для данной задачи | Ограниченные вычислительные ресурсы и память. | Относительная новизна и меньшая, чем у Arduino, распространённость в школьных проектах. | Сложность гарантии мгновенной реакции. Задача безопасности требует остановки моторов за миллисекунды, что может быть нарушено из-за обработки радиомодуля. |
| Итоговая оценка применимости | Оптимальный выбор. Несмотря на скромные ресурсы, их достаточно для поставленных низкоуровневых задач. Главные преимущества — абсолютная детерминированность, надёжность и простота разработки. | Хорошая техническая альтернатива с запасом по ресурсам. | Не рекомендован для роли контроллера безопасности из-за потенциальной недетерминированности. Подходит для других задач. |

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

Проектирование механической части и 3D-моделирование

На основе утверждённых требований началось проектирование механической платформы робота. В среде Autodesk Fusion 360 была разработана 3D-модель четырёхколёсного шасси с дифференциальным приводом. Особенностью конструкции стала задняя ведущая ось с двумя независимыми мотор-редукторами T130-01-06200 6B, жёстко закреплёнными на раме через специально спроектированные кронштейны, обеспечивающие соосность колёс. Передняя ось реализована в виде двух отдельных валов со свободно вращающимися колёсами малого диаметра, что обеспечивает лучшую адаптацию к неровностям и устойчивость по сравнению со сплошной балкой. Для манипулятора была создана двухзвенная конструкция с сервоприводным захватом: основание с сервоприводом обеспечивает поворот на 180 градусов, а второе звено с сервоприводом отвечает за подъём/опускание стрелы и управление грейфером. Геометрия губок захвата повторяет цилиндрическую поверхность объекта, а для увеличения трения использованы резиновые накладки. Все крепления для электроники (платы, камера, датчики, аккумулятор) были смоделированы с учётом развесовки и удобства доступа.

Разработка технологии изготовления и сборки

Для изготовления деталей применена комбинированная технология. Несущие элементы рамы, кронштейны моторов и детали манипулятора были напечатаны на 3D-принтере из PLA-пластика, что позволило быстро получить сложные геометрические формы с высокой точностью. Плоские и силовые элементы (основание платформы, полки для электроники) были вырезаны на лазерном станке из фанеры толщиной 4. Технологический процесс сборки был разделён на узлы: сначала собиралась колёсная база с моторами и передней осью, затем на неё устанавливалась рама с электроникой, и в последнюю очередь монтировался и настраивался манипулятор. Ключевой задачей этапа была балансировка — размещение аккумулятора и тяжёлых плат в центре масс для предотвращения опрокидывания.

Разработка и монтаж электротехнической схемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Эколого-экономическое обоснование проекта

Экономический анализ проекта показал его высокую эффективность с точки зрения образовательных целей. Полная себестоимость изготовления опытного образца составила 8 450 рублей, что включает затраты на электронные компоненты (Arduino UNO, Raspberry Pi, моторы, датчики, сервоприводы – 5 200 руб.), расходные материалы для корпуса (PLA-пластик, фанера, крепёж – 2 000 руб.) и прочие расходы (провода, разъёмы, клей – 1 250 руб.). При серийном производстве партии из 10 устройств за счёт оптовой закупки компонентов и оптимизации раскроя материалов себестоимость единицы может быть снижена до 6 100 рублей. Расчётная розничная цена для образовательных учреждений составляет 11 500 рублей, что делает проект коммерчески привлекательным для тиражирования в кружках робототехники.

Экологическая оценка проекта выявила следующие положительные аспекты: основные конструкционные материалы (PLA-пластик, фанера) являются биоразлагаемыми или производимыми из возобновляемых ресурсов; электронные компоненты подлежат раздельной утилизации через специализированные центры; низкое энергопотребление системы (не более 15 Вт в пиковом режиме) соответствует принципам энергоэффективности. Отрицательным фактором является использование аккумуляторных батарей, требующих специальных условий утилизации.

Анализ результатов проектной работы

Проведённые испытания продемонстрировали высокую эффективность разработанного робототехнического комплекса. Ключевым достижением стала успешная реализация распределённой архитектуры управления: микроконтроллер Arduino UNO безотказно обеспечивал мгновенное срабатывание системы безопасности и точное позиционирование манипулятора, в то время как Raspberry Pi стабильно обрабатывал видеопоток и исполнял стратегическую логику поведения. Время полного цикла работы (поиск, захват, сортировка 8 объектов) составило в среднем 6-7 минут при 100% успешности выполнения задания в серии из 10 тестовых заездов.

Уникальность проекта заключается в создании интегрированной системы, где аппаратная безопасность (контур на ИК-датчиках и Arduino) является приоритетной и абсолютно независимой от работы алгоритмов верхнего уровня. Разработанный алгоритм цветокоррекции в пространстве HSV показал устойчивость к изменению условий освещения, что решает распространённую проблему образовательных роботов. Конструкция манипулятора с комплементарными губками обеспечила надёжный захват цилиндрических объектов без их деформации или соскальзывания.

Предложения по дальнейшему развитию проекта

Перспективы развития проекта включают два основных направления. В плане тиражируемости предусмотрена разработка комплекта методических материалов для образовательных учреждений, включающего инструкции по сборке, настройке программного обеспечения и проведению учебных занятий. Это позволит масштабировать проект в региональные центры технического творчества.

Для масштабируемости функциональности предлагается модернизация с добавлением лидара для построения точной карты полигона и реализации алгоритмов SLAM (одновременная локализация и построение карты), что повысит автономность и позволит адаптировать робота для работы в незнакомых помещениях. Дополнительным направлением развития является создание модульной конструкции, позволяющей легко заменять манипулятор для решения других задач (например, для соревнований по робофутболу или транспортировки кубиков).

Оригинальность проекта и результаты проверки текста

Проект обладает значительной степенью оригинальности, что подтверждается как его архитектурными решениями, так и формальной проверкой текстовых материалов. Разработанная распределённая система управления с аппаратным контуром безопасности является уникальным для образовательной робототехники решением, где критически важная функция предотвращения падения реализована на полностью автономном микроконтроллере (Arduino UNO), что гарантирует её срабатывание даже при сбоях в работе основного вычислительного модуля (Raspberry Pi).

Особую оригинальность представляют специализированные алгоритмы компьютерного зрения, адаптированные для работы на ограниченных вычислительных ресурсах одноплатного компьютера в условиях нестабильного освещения. Метод цветокоррекции в пространстве HSV с динамической подстройкой параметров позволил добиться стабильного распознавания объектов и целевых зон без использования ресурсоёмких нейросетевых моделей. Конструкция захватного механизма, геометрия которого точно повторяет форму цилиндрического объекта с резиновыми демпфирующими накладками, также является уникальной разработкой, обеспечивающей надёжность манипулирования.

Результаты работы

В ходе выполнения проекта был успешно разработан, собран и протестирован автономный мобильный робототехнический комплекс для выполнения задачи сортировки объектов по цвету на специализированном полигоне. Поставленная цель — создание устройства, способного автономно навигировать, распознавать, захватывать и доставлять цветные объекты в целевые зоны — была достигнута в полном объёме.

Выводы

- Проект подтвердил принципиальную возможность создания автономного мобильного робота для решения задачи сортировки объектов в рамках заданных ограничений полигона. Применение распределённой архитектуры управления (микроконтроллер Arduino UNO + Raspberry Pi) доказало свою эффективность, обеспечив надёжность и быстродействие системы в реальном времени.

- Разработанные алгоритмы компьютерного зрения на базе цветового пространства HSV продемонстрировали устойчивость к изменениям освещения и точность распознавания объектов и целевых зон более 95%. Логика управления, построенная на основе конечного автомата, позволила роботу корректно выполнять последовательность действий без вмешательства оператора.

- Проект обладает значимым учебно-методическим потенциалом. Он наглядно демонстрирует применение знаний из области механики, электроники, программирования и теории управления, а его открытая архитектура позволяет использовать его как платформу для дальнейших экспериментов и модификаций в образовательном процессе.

Список изученной литературы

- Официальная документация Raspberry Pi. Raspberry Pi 5 и Raspberry Pi Camera Module 3 [Электронный ресурс]. – Raspberry Pi Ltd., 2025. – Режим доступа: https://www.raspberrypi.com/documentation/ (дата обращения: 10.02.2026)

- Документация по библиотеке компьютерного зрения OpenCV (версия 4.10) [Электронный ресурс]. – OpenCV Foundation, 2025. – Режим доступа: https://docs.opencv.org/4.10.0/ (дата обращения: 10.02.2026).

- Энциклопедия электронных компонентов и схемотехники для роботов [Электронный ресурс] / Портал «Амперка.Вики», 2026. – Режим доступа: https://wiki.amperka.ru/ (дата обращения: 10.02.2026).

- Обучающие уроки и проекты для Arduino, ESP, Raspberry Pi [Электронный ресурс]. – https://arduino.ru/ (дата обращения: 10.02.2026).

- Git – система контроля версий. Официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://git-scm.com/doc (дата обращения: 10.02.2026).